	
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
	

	[image: image5.png]©

INMAQ AR SAC.





	USO DE AMOLADORA 
	UEA 
AMERICANA 

	
	Área: TRACKLESS 
	Versión: 01 
	

	
	Código: PA-MTT-011
	Página: 1 de 3
	



1. PERSONAL:
· Supervisor
· Mecánico

· Electricista
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
· Mameluco con Cintas reflectivas.
· botas con punta de acero
· Barbiquejo.

· Protector de cabeza
· Tapón Auditivo y/o orejeras.
· Lentes de seguridad.
· Guantes de cuero o badana

· Careta facial

· Respirador contra polvo

· Ropa o delantal de cuero.
· Lámpara y correa portalámparas.

3. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES:
· Amoladora
· Tornillo de banco

· Disco de corte o desbaste

· Cable extensión industrial

· Extintor.

4. PROCEDIMIENTO:
4.1 INSPECCIONAR EPP Y AREA DE TRABAJO.
· Inspeccionar los EEP a utilizar.
· Inspeccionar todas las herramientas y materiales a utilizar que deben estar en buen estado
· Inspeccionar el área de trabajo, debe estar ordenado y limpio.
· Llenar el formato IPERC en base a la inspección previa.
· Llenar el formato de Check List.
4.2 ACONDICIONAMIENTO DE AMOLADORA.
· Instalación del disco; colocar el disco cuando la amoladora este apagada y sin energía, seleccionar el tipo de disco a utilizar de acuerdo a la actividad puede ser de corte o devaste y ajustar el disco con la llave de la amoladora.

· Instalación de la amoladora; revisión del cable eléctrico y enchufes; realizar el tendido del cable de extensión de manera ordenada.

· Sujetar la amoladora del mango y con la guarda de protección instalada.

· Posicionarse adecuadamente para sostener la amoladora.

· Utilizar el tornillo de banco si fuese necesario.

4.3 EJECUCION DEL TRABAJO DE AMOLADO
· Conectar la amoladora a la fuente de alimentación de 220 V.

· El equipo debe ser manipulado por un personal autorizado.

· Posicionarse adecuadamente para manipular la amoladora y evitar perder el control y/o enredarse con el cable eléctrico.

· Encender el equipo en vacío y verificar que la rotación del disco no debe haber vibración ni zumbidos, el uso de tapón auditivo y/o orejeas, guantes de cuero o badana y la careta son obligatorios.
· Cuando las piezas metálicas a amolar son sueltas deben estar fijas en el tornillo de banco.

· Si es un devaste en la estructura del equipo la superficie debe estar identificada para poder posicionarse a la dirección de la misma.

· Una vez concluido el trabajo, realizar la limpieza y la desconexión correspondiente y guardar el equipo en el lugar de almacenamiento del equipo.
4.4 REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA.
· Una vez terminada la tarea: desenchufar la conexión eléctrica y guardar el equipo en su lugar de almacenamiento, finalmente realizar la limpieza del área, clasificando los residuos adecuadamente.
5 RESTRICCIONES:
· El personal si no se encuentra capacitado en el uso de amoladora. 
· En caso de que no se cuente con la amoladora en buenas condiciones, los discos de corte y desbaste estén desgastados no se realiza la tarea.

· Si el personal no cuenta con todas sus herramientas de gestión (Orden de trabajo, IPERC continuo, check list, etc.).

· En caso de no contar con los EPPs requeridos no se realizará el trabajo.

· Cuando se realice trabajo de amolado en áreas confinadas contar con ventilación de aire comprimido.

· En caso de realizar trabajos de amolado en altura, contar con el permiso de trabajos de altura y los EPPs requeridos para este tipo de trabajo
	PREPARADO POR
	REVISADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR

	          [image: image1.png]



	   
[image: image2.png]



	
[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]DORIS INES YANAYACO CHAHUA





	Técnico de Mantenimiento

Tec. Zavala Flores Rolando
	Ing. De Seguridad

Ing. Polo Chacon Rober
	Residente

Ing. Polo Chacón Rober
	Gerente General
DORIS YANAYACO CHAHUA

	Fecha de Elaboración: 06/01/2022
	Fecha de Revisión: 06/01/2023
	Fecha de Revisión: 06/01/2023
	Fecha de Aprobación: 07/01/2023


[image: image5.png]_1733750456

_1733750458

_1731429858

