	
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
	

	[image: image6.png]©

INMAQ AR SAC.





	ENGRASE DE EQUIPOS CON BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA 
	UEA 
AMERICANA 

	
	Área: TRACKLESS 
	Versión: 01 
	

	
	Código: PA-MTT-016
	Página: 1 de 2
	



1. PERSONAL

1.1 Mecánico 

1.2 Electricista 

1.3 Supervisor
2. RIESGOS ASOCIADOS

2.1 Cortes, Golpes

2.2 Exposición a Ruido

2.3 Proyección de Partículas
3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

3.1 Protector de cabeza con barbiquejo.

3.2 Orejeras o tapón de oído

3.3 Lentes de seguridad.

3.4 Guantes de badana o nitrilo.

3.5 Zapatos de seguridad

3.6 Overol con cinta reflectiva.
4. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
4.1 Bomba de Engrase Neumático.

4.2 Manguera retráctil.

4.3 Bandeja anti derrame.
5. PROCEDIMIENTO
5.1 ENTREGA DE ORDEN DE TRABAJO; Recibirá la orden de trabajo debidamente rellenado y firmado por el supervisor. Realizar el IPERC continuo, evaluando la zona de trabajo y usando los EPPs correctos.
5.2 INSPECCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y ÁREA DE TRABAJO; Verificar el área de trabajo. 
a. Inspeccionar EPPs y utilizar adecuadamente para cada actividad.

b. Verificar las Herramientas manuales, equipos y realizar el chek list de la bomba de engrase.

c. Coordinar y direccionar las actividades al personal ejecutor, operador de planta, electricista, mecánicos y personal involucrado antes de iniciar la actividad.
d. Verificar el buen funcionamiento y estado de la engrasadora neumática y realizar el check list.
5.3 BLOQUEO DE ENERGIA; Realizar corte de energía en general y bloquear el sistema utilizando Lock Out – Tag Out en los tableros principales de la planta. Abrir válvula de abastecimiento de aire, verificando que no exista fugas.

5.4 REALIZAR TRABAJOS DE LUBRICACION; Ejecutar la tarea asegurándose que el área este delimitado. 

a. Realizar la inspección y limpieza de los Fiting de engrase.

b. Realizar el cambio de fiting inmediato si presenta desgaste. 
c. A continuación, colocar la puntera en los fiting y presionar la manija de la pistola hasta que la grasa ingrese y llene el área de lubricación.
d. Cerrar la válvula de aire y retirar la manguera ubicando en la posición adecuada de la línea retráctil.
5.5 DESBLOQUEO DEL EQUIPO: Luego de culminar los trabajos, desbloquear retirando el candado y tarjeta de bloqueo. 

5.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; Realizar las pruebas de funcionamiento antes de poner en operación.
5.7 REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; Guardar en lugar adecuado las herramientas y materiales utilizados. Realizara orden y limpieza del área en general. 
6. RESTRICCIONES
        No se realizará el trabajo cuando:
6.1 No se realizara el trabajo si el personal no cuenta con la orden de trabajo 
6.2 No se realizara el trabajo si la herramienta o material a utilizar no prestan condiciones.
6.3 No se cuente con lock out y tag out.

6.4 No haya realizado el IPERC.
6.5 No realizar el trabajo si existe presencia de tormenta eléctrica.

7. ANEXOS O DIAGRAMAS
[image: image1.jpg]


               [image: image7.jpg]



	PREPARADO POR
	REVISADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR

	          [image: image2.png]



	   
[image: image3.png]



	
[image: image4.png]



	[image: image5.jpg]DORIS INES YANAYACO CHAHUA





	Técnico de Mantenimiento

Tec. Zavala Flores Rolando
	Ing. De Seguridad

Ing. Polo Chacon Rober
	Residente

Ing. Polo Chacón Rober
	Gerente General

DORIS YANAYACO CHAHUA

	Fecha de Elaboración: 09/01/2023
	Fecha de Revisión: 10/01/2023
	Fecha de Revisión: 10/01/2023
	Fecha de Aprobación: 11/01/2023


[image: image6.png]_1733750458

_1733992688

_1733750456

