- PERSONAL

  - Electricista.

  - Supervisor.

  - Mecánicos.

- RIESGOS ASOCIADOS

  - Golpes, cortes.

  - Atrapamiento.

- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

  - Casco jockey con barbiquejo.

  - Botas o zapatos con punta de acero.

  - Guantes de cuero y/o neopreno.

  - Anteojo de seguridad anti impacto.

  - Overol con cintas reflectivas.

  - Protector auditivo.

  - Respirador contra polvo.

  - Lámpara y correa portalámparas.

- EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

  - Jaula de Llanta.

  - Tarraja.

  - Palanca largas.

  - Martillo de 6 lb.

  - Pico.

  - Barre tillas.

- PROCEDIMIENTO

  - Se debe tener una Orden de trabajo escrita. Realizar el IPERC.

  - Uso correcto y adecuado de los EPPs para cada trabajo.

  - Verificación del área de trabajo. Verificación de Herramientas manuales (chek list).

  - Ubicarse en un lugar seguro.

  - Colocar la llanta inoperativa en forma horizontal sobre el piso del área asignada, considerando que la pestaña de la llanta quede en la parte superior; la llanta debe estar sin aire, caso contrario se eliminara el aire ante de todo.

  - Abrir con la palanca los extremos de la pestaña de la llanta y con la barretilla levantar un extremo de esta pestaña, retirando progresivamente en sentido horario o anti horario y en forma total la pestaña. Retirar el seguro de la llanta con apoyo de la palanca y la barretilla.

  - Golpear en forma radial con apoyo del pico la llanta e invertir la posición de esta llanta para colocar el aro sobre la canastilla o en todo caso el filo del aro por sobre una cuña.

  - Colocar la llanta de forma lateral para retirar el poncho y la cámara del interior de la llanta y proceder a identificar las fugas para realizar el parchado de esta cámara.

  - Lavar el interior de la llanta y comparar las fugas encontradas en la cámara con la respectiva llanta e inspeccionar en su interior. Colocando retazos de cámaras de llantas como parches en el interior de la llanta.

  - Verificar la efectividad del parchado sumergiendo en agua, para luego colocar la cámara (desinflada) y el poncho respectivo en el interior de la llanta.

  - Colocar el aro de la llanta a armar en el piso (en forma horizontal), colocar la llanta sobre el aro direccionando el pitón de inflado de la cámara con el aro.

  - Colocar el seguro y luego la pestaña en el aro, fijando un extremo y en sentido horario o anti horario. Esto con apoyo del combo.

  - Colocar la llanta en la jaula de inflado para proceder en inflar la llanta en forma progresiva golpeando la pestaña con la comba, evitando de esta forma que se salga.

  - Comprobar la presión de 60 a 70 PSI  de aire en el interior de la llanta.

  - Retirar la cadena del armado y guardarlo en su posición de almacenaje

  - Realizar orden y limpieza en el área de trabajo

- RESTRICCIONES

  - No se realizara el trabajo si el personal no es el capacitado.

  - Las herramientas son inadecuadas o no se dispone.

  - Presencia de tormentas eléctricas.

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 10/01/2023 | Fecha de Revisión: 11/01/2023 | Fecha de Revisión: 11/01/2023 | Fecha de Aprobación: 12/01/2023 |