# PERSONAL.

  - Electricista (1).

  - Mecánico (1).

  - Operador de equipo (1).

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Lentes de seguridad

  - Protectores auditivos tipo tapón u orejera

  - Respirador de media cara con filtros para partículas (P-100)

  - Mameluco con cintas reflectivas

  - Traje tipo “C” – Tyvet

  - Guantes showa o cuero

  - Zapatos y/o botas de jebe con punta de acero

  - Correa portalámpara

  - Lampara minera

  - Tarjeta y candado de bloqueo (lock out y tag out).

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPO | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - MIXKRET | - Juego de llaves hasta 24mm. (15”/16”). - Juego de dados encaste de ½” hasta 32mm (1¼”). - Juego de allen 14mm (9”/16”). - Juego de destornilladores. - Martillo mecánico. - Llave ajustable de 12”. - Tecle 5 Tn - Eslingas - Estrobo - Cáncamo - Puente deslizante de 360ª a horizontal y perpendiculares según estándar | - Motor diésel. - Manual de servicio. - Trapo industrial. - Lija de fierro #100. - Silicona de alta temperatura. - Kit antiderrame - Bandeja metálica - Tacos de madera - Cono de seguridad - Letrero de reparación |

# PROCEDIMIENTO.

  - Realizar las herramientas de gestión: Recibir la charla de capacitación por parte de la supervisión, recibir la orden escrita de trabajo por parte del supervisor y las instrucciones de desarrollo del trabajo, rellenar el check list de labor (no debería haber materiales ni equipos que obstaculicen el libre tránsito del personal); así como el IPERC con los peligros, controles y riesgos en el lugar donde se desarrollará la actividad. Contar con las firmas correspondientes del jefe de guardia o supervisor a cargo.

  - Inspeccionar las herramientas, materiales, equipos y EPP’s: Se verifica el buen estado de los equipos a utilizar, de las herramientas, que no estén desgastadas o tengan fisuras y debe contar con el color de estandarización correspondiente al trimestre; tener materiales en buen estado, inspeccionar con check list los elementos de izaje y contar con los EPP’s específicos para la tarea, requiere los 3 tipos de girantes (cuero, nitrilo y nitroporoso).

  - Posicionamiento y bloqueo de equipo: Con el apoyo del operador, posicionar el equipo en una zona plana para el cambio de motor. Una vez que el equipo se encuentre posicionado, apagado el motor y despresurizado los sistemas hidráulicos, se procederá a bloquear el equipo con el candado y tarjeta (colocar lock out y tag out) según matriz bloqueo, inmovilizar el equipo con conos, tacos y letreros de seguridad en la cabina.

  - Señalización del área de trabajo: Colocar cintas de señalización y delimitación del área de trabajo, para que personal no autorizado no ingrese a la labor y supervisión en todo tiempo.

  - Cambio de motor diésel: Para realizar el cambio de motor diésel, se realizará los siguientes pasos:

- Desmontaje de motor diésel:

- Verificar la temperatura del motor (para retirar, la temperatura debe estar máximo 35°C).

- Lavado en general del componente a trabajar

- Haciendo uso de las herramientas, desconectar las mangueras hidráulicas de lubricación y retorno.

- Desacoplar mangueras de admisión y turbo.

- -Aflojar los pernos de la base del motor.

- Colocar cáncamos de izaje en los agujeros del motor.

- Colocar estrobos con eslingas y sujetarlo con tecle para realizar el izaje en coordinación con el mecánico y operador del tecle. (ninguna persona debe estar cerca de la maniobra de izaje)

- Colocar el motor sobre una parihuela y trasladarla a un lugar seguro.

- Colocar embalajes a todos los conductos de la manguera

- Montaje de motor diésel:

- Realizar el lavado de toda la base del motor a montar.

- Con la ayuda del tecle mecánico realizar el izaje del motor nuevo. (ninguna persona debe estar cerca de la maniobra de izaje)

- Colocarlo en el chasis del equipo.

- Ajustar los cuatro pernos de la base del motor.

- Acoplar mangueras de admisión y turbo.

- Conectar las mangueras hidráulicas de lubricación y retorno, ajustando las abrazaderas.

- Llenar de aceite el motor para garantizar la lubricación desde el arranque.

  - Energizado y desbloqueo de equipo: Finalizado todo el proceso de cambio, se procede a energizar y desbloquear el equipo (lock out y tag out, tacos y cono de seguridad) para iniciar la prueba de funcionamiento.

  - Prueba de funcionamiento: Arrancar el equipo y evaluar las pruebas de funcionamiento en vacío del motor.

  - Orden y limpieza: Realizar el orden y limpieza del área donde se realizó el cambio de motor, todos los residuos se clasificarán según el código de colores.

  - Reporte de equipo e informe: Realizar el llenado de reporte e informe del cambio de motor culminado.

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido iniciar los trabajos sin contar con la orden de trabajo (OT) y herramientas de gestión debidamente firmadas.

  - Prohibido iniciar el trabajo si no se cuenta con los EPP’s específicos y/o deteriorados.

  - Prohibido usar herramientas en mal estado.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el personal no cuenta con su autorización actualizada y este capacitado.

  - Prohibido el ingreso al personal no autorizado al área de mantenimiento.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el equipo no se encuentra debidamente bloqueado con los dispositivos de seguridad (lock out y tag out, conos, tacos, letrero de equipo en reparación y señalización del área de trabajo).

  - Prohibido iniciar los trabajos si el área de trabajo no se encuentra bien ventilada.

  - Prohibido iniciar el trabajo si el operador del equipo no se encuentra en la zona de trabajo

  - Queda prohibido dejar la llave de contacto en los equipos.

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 21/12/2022 | Fecha de Revisión: 22/12/2022 | Fecha de Revisión: 22/12/2022 | Fecha de Aprobación: 23/12/2022 |