# PERSONAL.

  - Mecánico.

  - Mecánico Electricista.

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Lentes de seguridad

  - Traje tipo “c” – tyvek

  - Protectores auditivos tipo tapón u orejera

  - Respirador de media cara con filtros para partículas (P-100)

  - Mameluco con cintas reflectivas

  - Guantes de nitrilo y/o badana

  - Botas de jebe con punta de acero

  - Correa portalámpara

  - Lampara minera

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPO | HERRAMIENTA | MATERIAL |
| --- | --- | --- |
| - Robot. | - Juego de llaves mixtas. - Juego de llaves francesas. - Palancas. - Juego de dados completos. - Juego de destornilladores - Juego de alicates. - Juego de llave stilson. - Llave francesa - Tarjeta y candado de Bloqueo (lock out y tag out). | - Trapo industrial. - Aceite. - Tacos de seguridad. - Conos de seguridad. - Kit antiderrame. - Bandeja metálica. |

# PROCEDIMIENTO.

  - Realizar las herramientas de gestión: Recibir la orden escrita de parte del supervisor de turno, llenar el IPERC con los peligros, controles y riesgos de la tarea a realizar. Contar con las firmas correspondientes.

  - Verificar las condiciones del área de trabajo: Realizar una inspección visual del área de trabajo, no debería haber materiales ni equipos que obstaculicen el libre tránsito del personal.

  - Inspeccionar las herramientas, materiales y EPP’s: Se verifica el buen estado de las herramientas y contar con la cinta del trimestre, que no estén desgastadas o tengan fisuras; los materiales deben estar en buen estado; contar con los EPP’s específicos para la tarea y hacer uso de bandejas y tapones.

  - Posicionamiento y bloqueo de equipo: Posicionar el equipo en una zona plana para el cambio de componentes, bajar las gatas para tener una buena estabilidad de equipos, colocar el brazo de robot a un metro del suelo.  Una vez que el equipo se encuentre posicionado, se procederá a bloquear el equipo (colocar lock out y tag out) e inmovilizar el equipo con conos, tacos y letreros de seguridad en la cabina y bloqueo del área de trabajo

  - Cambio de componentes del brazo de robot: Para realizar el cambio de componentes del brazo de robot, se siguen los siguientes pasos:

- Desmontaje de componentes del brazo de robot:

- Inspección del brazo para verificar desgaste de componentes y mangueras.

- Colocar una bandeja metaliza para evitar algún derrame.

- Aflojar los pernos de los componentes dañados y conectores de la manguera.

- Retirar los componentes dañados y mangueras.

- Colocar en un lugar seguro y estable.

- Montaje de componentes del brazo de robot nuevo:

- Limpiar los conectores y base de los componentes con trapos.

- Cambiar los componentes dañados y manguera.

- Ajustar los pernos de los componentes y conectores de la manguera

  - Desbloqueo de equipo: Finalizado todo el proceso de componentes del brazo de robot, se procede a desbloquear el equipo (lock out y tag out, tacos y cono de seguridad) para iniciar la prueba de funcionamiento.

  - Prueba de funcionamiento: Arrancar el equipo y evaluar las pruebas de funcionamiento.

  - Orden y limpieza: Realizar el orden y limpieza del área donde se realizó la reparación, todos los residuos se clasificarán según el código de colores.

  - Reporte de equipo e informe: Realizar el llenado de reporte e informe del mantenimiento preventivo culminado.

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido iniciar los trabajos sin contar con la orden de trabajo (OT) y herramientas de gestión debidamente firmadas.

  - Prohibido iniciar el trabajo si no se cuenta con los EPP’s específicos y/o deteriorados.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el personal no cuenta con su autorización actualizada y este capacitado.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el equipo no se encuentra debidamente bloqueado (lock out y tag out, tacos, conos y aviso de reparación en la cabina).

  - Prohibido iniciar los trabajos si no se cuenta con los repuestos adecuados para el cambio de componentes.

  - Queda prohibido dejar la llave de contacto en los equipos.

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 18/12/2022 | Fecha de Revisión: 19/12/2022 | Fecha de Revisión: 19/12/2022 | Fecha de Aprobación: 20/12/2022 |