# PERSONAL.

  - Mecánico (1).

  - Mecánico Electricista (1).

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Lentes de seguridad

  - Traje tipo “c” – tyvet, rotectore

  - Auditivos tipo tapón u orejera

  - Respirador de media cara con filtros para partículas (P-100)

  - Mameluco con cintas reflectivas

  - Guantes de nitrilo

  - Botas de jebe con punta de acero

  - Correa portalámpara

  - Lampara minera

  - Tarjeta y candado de bloqueo (lock out y tag out).

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPO | HERRAMIENTA | MATERIAL |
| --- | --- | --- |
| - Mixer | - Juego de llaves mixtas. - Juego de llaves francesas. - Palancas. - Juego de dados completos. - Juego de destornilladores - Comba. - Cincel. - Juego de alicates. - Tecle y eslingas. - Juego de llave stilson. | - Trapo industrial. - Aceite. - Tacos de seguridad. - Conos de seguridad. - Kit antiderrame. - Bandeja metálica. |

# PROCEDIMIENTO.

  - Realizar las herramientas de gestión: Recibir la orden escrita de parte del supervisor, llenar el IPERC con los peligros, controles y riesgos de la tarea a realizar. Contar con las firmas correspondientes.

  - Verificar las condiciones del área de trabajo: Realizar una inspección visual del área de trabajo, no debería haber materiales ni equipos que obstaculicen el libre tránsito del personal.

  - Inspeccionar las herramientas, materiales y EPP’s: Se verifica el buen estado de las herramientas, que no estén desgastadas o tengan fisuras; los materiales deben estar en buen estado; contar con los EPP’s específicos para la tarea.

  - Posicionamiento y bloqueo de equipo: Posicionar el equipo en una zona plana para el cambio de cilindro hidráulico. Una vez que el equipo se encuentre posicionado, se procederá a bloquear el equipo (colocar lock out y tag out) e inmovilizar el equipo con conos, tacos y letreros de seguridad en la cabina.

  - Cambio de cilindro hidráulico: Para realizar el cambio de cilindro hidráulico, se siguen los siguientes pasos:

- Desmontaje del cilindro hidráulico:

- Colocar bandeja metálica debajo del equipo.

- Aflojar los conectores del cilindro hidráulico.

- Desconectar las cañerías hidráulicas.

- Colocar los tapones en los conectores para evitar derrame de aceite.

- Retirar el cilindro hidráulico con eslinga.

- Colocar en un lugar seguro y estable.

- Colocar tapones hidráulicos.

- Montaje del cilindro hidráulico nuevo:

- Limpiar los conectores con trapos.

- Con ayuda del tecle y eslinga, colocar el cilindro hidráulico nuevo en su lugar compartimiento.

- Ajustar los conectores y cañerías hidráulicas.

  - Desbloqueo de equipo: Finalizado todo el proceso de cambio de cilindro hidráulico, se procede a desbloquear el equipo (lock out y tag out, tacos y cono de seguridad) para iniciar la prueba de funcionamiento.

  - Prueba de funcionamiento: Arrancar el equipo y evaluar las pruebas de funcionamiento.

  - Orden y limpieza: Realizar el orden y limpieza del área donde se realizó la reparación, todos los residuos se clasificarán según el código de colores.

  - Reporte de equipo e informe: Realizar el llenado de reporte e informe del mantenimiento preventivo culminado.

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido iniciar los trabajos sin contar con la orden de trabajo (OT) y herramientas de gestión debidamente firmadas.

  - Prohibido iniciar el trabajo si no se cuenta con los EPP’s específicos y/o deteriorados.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el personal no cuenta con su autorización actualizada y este capacitado.

  - Queda prohibido dejar la llave de contacto en los equipos.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el equipo no se encuentra debidamente bloqueado (lock out y tag out, tacos, conos y aviso de reparación en la cabina).

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 02/01/2023 | Fecha de Revisión: 03/01/2023 | Fecha de Revisión: 03/01/2023 | Fecha de Aprobación: 04/01/2023 |