# PERSONAL.

  - Mecánico

  - Mecánico Electrisista.

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Protector de cabeza y barbiquejo

  - Lentes de seguridad

  - Protectores auditivos tipo tapón u orejera

  - Respirador de media cara con filtros para partículas (P-100)

  - Mameluco con cintas reflectivas

  - Correa porta lámpara

  - Guantes de cuero o jebe

  - Botas de jebe con punta de acero y/o zapato con punta de acero

  - Lámpara minera

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Robot | - Juego de dados encastre ¾”. - Juego de llaves mixtas - Eslingas - Grilletes - Cáncamos. - Tecle 2 Tn. - Puente de izaje de 360ª | - Bandejas. - Kit antiderrame. - Paños absorbentes. - tapones de mangueras de diferente diámetro. - Conos. - Letreros de inoperatividad. |

- PROCEDIMIENTO.

  - Realizar los documentos de gestión: Recibir la charla de capacitación por parte de la supervisión, recibir la orden de trabajo escrita por parte del supervisor técnico y/o ingeniero del área, así como las instrucciones de desarrollo de trabajo, rellenar el check list de labor, así como el IPERC continuo y PETAR (en caso de realizar en labor) en lugar donde se desarrollará la actividad en mención.

  - Inspeccionar las herramientas, materiales, equipos y EPP’s: Se verifica el buen estado de los equipos a utilizar, de las herramientas, que estén  con la cinta de color de trimestre, que no estén desgastadas o tengan fisuras ; tener materiales en buen estado y contar con los EPP’s específicos para la tarea (guante de cuero, guante de nitrilo y guante nitroporozo) , inspección del tecle con check list y check list de los elementos de izaje.

  - Posicionamiento y bloqueo de equipo: Con el apoyo del operador, posicionar el equipo en una zona plana para el cambio de motor. Una vez que el equipo se encuentre posicionado, apagado el motor y despresurizado los sistemas hidráulicos, se procederá a bloquear el equipo (colocar lock out y tag out) e inmovilizar el equipo con conos, tacos y letreros de seguridad en la cabina.

  - Señalización del área de trabajo: Colocar cintas de señalización y delimitación del área de trabajo, para que personal no autorizado no ingrese a la labor.

# Desmontado del brazo:

# Realizar limpieza y lavado del componente y el contorno del componente y manguera

    - Desconectar mangueras hidráulicas del brazo, colocar sus respectivos tapones más bandejas.

    - Sujetar el brazo proporcionalmente con una distribución de carga equitativa.

    - Desajustar y retirar los pernos de los puntos de sujeción del brazo.

    - Contar con recipientes para colocar los pernos en forma ordenada

    - Desacoplar el brazo del soporte principal de chasis más colocado de caballetes

    - Luego del desmontaje, lavar todas las bases que acopla el componente.

# Montaje de brazo:

    - Sujetar el brazo proporcionalmente con una distribución de carga equitativa.

    - Proceder a levantar y posicionar el brazo en las bases de chasis.

    - Contar con los pernos, mangueras en buen estado.

    - Ajustar todos los puntos de sujeción del brazo.

    - Colocar las mangueras adecuadamente a cada sistema. Si es posible reemplazar según su estado.

# Pruebas de funcionamiento:

    - Despejar el área para proceder con la prueba de movimientos de brazo.

    - Probar el funcionamiento de cada cilindro del brazo.

  - Realizar orden y limpieza: Realizar el orden y limpieza del área de trabajo, realizar el segregado correcto de residuos sólidos en los tachos y el aceite residual en los cilindros correspondientes.

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido realizar el trabajo si el personal no cuenta con herramientas de gestión (orden de trabajo, check list de labor, IPERC.

  - Prohibido realizar el trabajo si el equipo no está bloqueado y no está señalizada el área de trabajo

  - Prohibido realizar el trabajo si el personal no tiene puestos correctamente los EPP´s básicos como los lentes, protección auditiva, guantes, etc.

  - Prohibido realizar el trabajo si no se cuenta con las bandejas metálicas y paños absorbentes en la actividad.

  - Prohibido realizar el trabajo si el área de trabajo no se encuentra debidamente iluminada.

  - Queda prohibido dejar la llave de contacto en los equipos.

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 02/01/2023 | Fecha de Revisión: 02/01/2023 | Fecha de Revisión: 02/01/2023 | Fecha de Aprobación: 03/01/2023 |