# PERSONAL.

  - Mecánico (01).

  - Mecánico Electricista (01).

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Lentes de seguridad

  - Protectores auditivos tipo tapón u orejera

  - Respirador con filtros contra polvo (P-100) (si lo requiere)

  - Mameluco con cintas reflectivas

  - Correa porta lámpara

  - Guantes de cuero o jebe

  - Botas de jebe con punta de acero o zapatos con punta de acero (si es en superficie)

  - Tibet,

  - Careta facial.

  - Lampara minera

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Et (equipo de medición de parámetros) | - Pistola neumática para dados de ½” (opcional) - Juego de llaves mixtas hasta 24 mm (15/16”) - Juego de dados encaje de ½” hasta 32mm (1 ¼”) - Juego de llaves Allen hasta 14mm (9/16”) - Juego de destornilladores - Martillo mecánico - Llave ajustable 12” - Calibrador de láminas. - Eslinga 5 Tn. | - Manual de servicio. - Trapo industrial - Bandejas |

# PROCEDIMIENTO.

Para realizar el proceso de cambio de inyectores de motores Diesel de equipos LH son los siguientes:

- ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO:

  - Realizar las herramientas de gestión: Recibir la charla de 5 minutos por parte de la supervisión, recibir la orden escrita de parte del supervisor y las instrucciones de desarrollo del trabajo, rellenar el check list de labor (no debería haber materiales ni equipos que obstaculicen el libre tránsito del personal); así como el IPERC continuo con los peligros, controles y riesgos en el lugar donde se desarrollará la actividad.

  - Inspeccionar las herramientas, materiales, equipos y EPP’s: Se verifica el buen estado de los equipos realizando el check list de equipo, de las herramientas, que no estén desgastadas o no tengan fisuras; tener materiales en buen estado y contar con los EPP’s específicos para la tarea.

  - Bloqueo de Equipo: Posicionar el equipo en una zona plana, se procederá a bloquear el equipo (colocar lock out, tag out, tacos, cono de seguridad y cinta de señalización).

  - Desmontar tapa de balancines: Para intervenir el motor diésel verificar la Tª recomendada con el pirómetro debe estar menos de 30 °C y Para desmontar la tapa de balancines retirar las 02 tapas protectores del motor, usando la careta facial, soplar el motor con aire comprimido esta debe contar con valor de aire máximo 60 psi, luego desconectar el tubo de ingreso de aire que cruza por encima del motor para tener más comodidad, luego aflojar los 08 pernos M8, retirando la tapa con cuidado.

  - Desajustar los soportes de los inyectores: Para desajustar los pernos y empaque del soporte de inyectores primero retirar los conectores eléctricos de cada inyector y proteger con cinta todos los terminales desacoplados, aflojar los pernos y retirarlos, también se debe retirar los balancines de escape de cada cilindro, para poder maniobrar cómodamente el inyector.

  - Extraer los conectores de inyectores: Aflojar y retirar la tuerca de los 06 conectores, luego acoplar sus cañerías para jalar con fuerza y retirar los conectores y estas protegerlas.

  - Extraer los inyectores: Con una llave ajustable de 12” hacer girar el inyector y con un destornillador plano apoyar para extraer hacia arriba.

  - Limpieza de compartimiento de inyectores: Con un trapo y destornillador retirar las carbonillas de los asientos de cada inyector, teniendo las precauciones que no ingrese a las cámaras de combustión, no soplar con aire podría haber lesiones.

  - Instalación de los inyectores y conectores: Instalar los 06 inyectores direccionando el alojamiento del conector, hacia el lado izquierdo), luego instalar los conectores uno a uno, haciendo coincidir la conexión, ajustando paralelamente soporte de inyector con la tuerca del conector. En caso de los motores Caterpillar, Detroit, instalar directos teniendo en cuenta el conector del harnes eléctrico.

  - Ajuste de inyectores y conectores: Ajustar los soportes de los inyectores y las tuercas de los conectores, de acuerdo con las especificaciones, luego instalar las conexiones eléctricas de cada inyector.

  - Verificar la luz de las válvulas: Poner el motor en punto muerto superior para realizar y comprobar la luz de las válvulas, realizar el ajuste y secuencia de acuerdo con el manual.

  - Montaje de tapa de balancines: Colocar la tapa y empernar los pernos ajustando a las especificaciones, luego instalar la tubería de ingreso de aire al motor, por último, colocar las tapas protectores del motor.

  - Desbloqueo de equipo: Una vez culminado el cambio de inyectores de motor, se procede a desbloquear el equipo (lock out y tag out, tacos y cono de seguridad, cinta de señalización).

  - Orden y limpieza: Realizar el orden y limpieza del área donde se realizó el cambio de inyectores, todos los residuos se clasificarán según el código de colores.

  - Reporte de equipo e informe: Realizar el llenado de reporte e informe del cambio de inyectores de motor Diesel.

# RESTRICCIONES.

# Prohibido iniciar los trabajos sin contar con la orden de trabajo (OT) y herramientas de gestión debidamente firmadas.

# Prohibido iniciar el trabajo si no se cuenta con los EPP’s específicos y/o deteriorados.

# Prohibido usar herramientas en mal estado.

# Prohibido iniciar los trabajos si el personal no cuenta con su autorización actualizada y este capacitado.

# Prohibido iniciar el trabajo si la ventilación no es la adecuada.

# Prohibido iniciar los trabajos si el personal está bajo los efectos de estupefacientes.

  - Queda prohibido dejar la llave de contacto en los equipos.

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 04/01/2023 | Fecha de Revisión: 05/01/2023 | Fecha de Revisión: 05/01/2023 | Fecha de Aprobación: 06/01/2023 |