- PERSONAL

  - Mecánico

  - Supervisor

  - Electricista

- RIESGOS ASOCIADOS

  - Caídas al mismo nivel.

  - Golpes, cortes.

  - Atrapamiento.

  - Aplastamiento.

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Casco de seguridad con barbiquejo.

  - Lentes de seguridad

  - Guantes de seguridad.

  - Protector de oído (orejeras y/o tapones).

  - Mameluco con cinta reflectiva.

  - Zapato de Seguridad y/o botas de seguridad

  - Respirador con filtro para polvo y cartucho para gases.

  - Overol Descartable

- EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

  - Caja de llave de mecánicos

  - Caja de llaves eléctricos

  - Gata hidráulica

  - Herramientas de Fuerza (Palanca, tubo, tacos de madera, etc.)

  - Andamio

  - Bomba de grasa

  - Bomba de aceite de motor y transmisión

  - Insumos de limpieza (Desengrasante y detergente)

  - Instrumentos de medición (Multímetro, manómetro, vernier, pirómetro, tacómetro y pinza amperimétrica).

  - Repuestos e insumos en general

  - Bandeja antiderrame

  - Kit Antiderrame

- PROCEDIMIENTO.

  - ENTREGA DE ORDEN DE TRABAJO; El SUP. entregara la Orden de Trabajo a; M, E, quienes rellenaran el IPERC continúo, evaluando la zona de trabajo, usando Epps correctos.

  - INSPECCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y ÁREA DE TRABAJO; M, E: realizaran la inspección de las herramientas de trabajo y área.

  - ESTACIONAMIENTO DEL EQUIPO; O: El operador Estacionara el equipo en un lugar adecuado del taller, aplicando en todo momento manejo defensivo.

  - BLOQUEO DEL EQUIPO; O: Apagar el motor diésel, bloquear el equipo con tacos de seguridad asimismo coloca los conos de seguridad delimitando el área de trabajo; SUP, E, M; bloquearan con el candado y tarjeta en el swich master del equipo.

  - LEVANTAR CAPOT, GUARDAS Y PROTECCIONES; M, E; levantaran el capot del equipo y deben sujetarlos con los parantes que se encuentran en el equipo y no debe utilizarse barretillas, tubos u otros objetos para trabar el capo. En caso amerite el mantenimiento se retirará las tapas de protección del motor diésel, bombas hidráulicas.

  - REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO; M, E: El trabajo será efectuado solo por el personal de mantenimiento capacitado y autorizado. Para realizar trabajos de desmontaje de componentes mayores estos serán realizados en un área designada para el trabajo, con las medidas de seguridad requeridas. Contar con los insumos necesarios para el mantenimiento según cartilla (filtros, aceite, grasa, refrigerante). Realizar el mantenimiento del motor diésel, colocar bandeja de drenaje de aceite, retirar los filtros y tapón de drenaje. De acuerdo con el tipo de mantenimiento, se realizará calibración de válvulas, regulación de presiones de inyector o cambio de toberas entre otros trabajos relacionados. En el sistema hidráulico realizar el cambio de filtros y aceite hidráulico de acuerdo con el programa de mantenimiento. Hacer uso de bandejas. En caso de realizar el desmontaje de algún componente debe ser coordinado y evaluado por el supervisor. El mantenimiento del sistema eléctrico debe ser realizado por personal calificado (E) y con la utilización de herramientas e instrumentos adecuados. Realizar la lubricación de partes móviles del equipo verificando el ingreso de grasa en los mismos.

  - DESBLOQUEO DEL EQUIPO: E, M: Luego de culminar con el mantenimiento, desbloquean el equipo retirando el candado y tarjeta de bloqueo, en último lugar desbloque el SUP, el M, E: levanta el switch master para dar arranque al equipo.

  - PRUEBAS DEL EQUIPO. M, E: realizaran las pruebas de testeo de parámetros hidráulicos y eléctricos de acuerdo a la cartilla de mantenimiento haciendo uso de los instrumentos de medición, manómetros, Multimetro, pinza amperimétrica, tacómetro, pirómetro. Realizar las pruebas en funcionamiento de las diferentes funciones (sistema de trasmisión, sistema hidráulico, sistema eléctrico, estructura y motores diésel).

  - REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; E, M: guardaran en un lugar adecuado todas las herramientas y materiales utilizados en el trabajo, efectuar orden y limpieza del área de trabajo, depositando los residuos a los cilindros según corresponda.

- RESTRICCIONES.

No se realiza actividades cuando:

  - El personal no se encuentre capacitado y entrenado.

  - No haya orden de trabajo.

  - No se cuente con las herramientas y repuesto adecuado para el cambio.

  - No cuente con dispositivos de bloqueo de seguridad.

- ANEXOS O DIAGRAMAS

7.1 Utilizar Manual de Equipo Robot

| Revisión | Fecha | Modificaciones |
| --- | --- | --- |
| 00 | 20/12/2022 | Publicación inicial. |

| PREPARADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Mantenimiento Tec. Zavala Flores Rolando | Ing. De Seguridad Ing. Polo Chacon Rober | Residente Ing. Polo Chacón Rober | Gerente General DORIS YANAYACO CHAHUA |
| Fecha de Elaboración: 20/12/2022 | Fecha de Revisión: 20/12/2022 | Fecha de Revisión: 20/12/2022 | Fecha de Aprobación: 20/12/2022 |