# PERSONAL

  - Técnico de ensamblaje (1)

  - Técnico Supervisor (1)

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Casco de seguridad

  - Botas de jebe metatarsal

  - Lentes de seguridad

  - Guantes anticorte

  - Uniforme con cintas reflectoras

  - Respirador con filtros adecuados

  - Protectores auditivos tipo tapón u orejera

  - Correa portalámpara

  - Lampara minera

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

| EQUIPO | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Maquina Peladora Manual con Cuchillas HST50 - Kit Interno Odi para HST50 - 1/2, 5/8",3/4", 1", 1.1/4",1.1/2",2" - Kit externo Oder para HST50 -1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",1",1.1/4",1.1/2",2" | - Pie de rey | - Manguera hidráulica. - Liquido corrector. |

- PROCEDIMIENTO/RIESGO-IMPACTO/MEDIDAS PREVENTIVAS

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO / ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Guardia/Supervisor - El jefe de guardia o el supervisor entregará la orden de trabajo escrito y firmado detallando las actividades a realizar. | No Aplica | No Aplica |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Realizar las herramientas de gestión: Recibir la charla de capacitación por parte de la supervisión, realiza el check list de labor; así como el IPERC con los peligros, controles y riesgos en el lugar donde se desarrollará la actividad. Se debe contar con las firmas correspondientes. | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área - No desplazarse con las manos en los bolsillos. - No corre |
|  | Residuos Solidos | - Minimizar y segregación de rr.ss - Uso racional de los formatos |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Realizar la marcación en la manguera requerida de acuerdo con el diámetro y tipo de manguera. Para mangueras hidráulicas de 1 1/2” a 2" es necesario el apoyo con otro personal. | Golpe / Corte | - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas inadecuadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Colocar la peladora manual en el tornillo de banco ajustándola adecuadamente, según el pelado a realizar se utilizan el: KIT ODI (pelador interno de manguera) KIT ODER (Pelado externo de manguera) | Golpe / Corte | - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas forzadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - El pelado se realiza con una mano en manija de la peladora manual y con la otra mano se introduce la manguera hidráulica. Realizar el pelado de manera recta para un pelado parejo. | Golpe / Corte / Contacto con | - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas forzadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
|  | Residuos Solidos | - Minimizar y segregación de rr.ss |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Se realiza la verificación del pelado tomando medidas, observar que se encuentre parejas y sin daño de las mallas. | Golpe / Corte | - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas forzadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Se procede a guardar la peladora manual y los kits utilizados, realizar el orden y limpieza del área. | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido iniciar los trabajos sin contar con la orden de trabajo y herramientas de gestión debidamente firmadas.

  - Prohibido iniciar el trabajo si no se cuenta con los EPP’s específicos y/o deteriorados.

  - Prohibido usar herramientas en mal estado.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el personal no cuenta con su autorización interna, vigente y este capacitado.

  - Prohibido el ingreso al personal no autorizado al área donde se realiza la actividad.

  - Prohibido iniciar los trabajos si no hay una buena ventilación en la zona de trabajo.

  - Prohibido iniciar los trabajos si no se realiza la inspección de los equipos.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Carlos Escriba Técnico de ensamblaje | Jorge Quispe Celestino Técnico de ensamblaje | Erick Cordova Rosello Jefe SSOMA | Enrique Gamio Alvarado Gerente General |
| Fecha: 20-05-2023 | Fecha: 21-05-2023 | Fecha: 22-05-2023 | Fecha: 24-05-2023 |