# PERSONAL

  - Técnico de ensamblaje (1)

  - Técnico Supervisor (1)

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Casco de seguridad

  - Botas de jebe metatarsal

  - Lentes de seguridad

  - Guantes anticorte

  - Uniforme con cintas reflectoras

  - Respirador con filtros adecuados

  - Protectores auditivos tipo tapón u orejera

  - Correa portalámpara

  - Lampara minera

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

| EQUIPO | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Amoladora | - Disco desbaste - Llave amoladora | - Manguera hidráulica. |

- PROCEDIMIENTO/RIESGO-IMPACTO/MEDIDAS PREVENTIVAS

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO / ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Guardia/Supervisor - El jefe de guardia o el supervisor entregará la orden de trabajo escrito y firmado detallando las actividades a realizar. | No Aplica | No Aplica |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Realizar las herramientas de gestión: Recibir la charla de capacitación por parte de la supervisión, realiza el check list de labor; así como el IPERC con los peligros, controles y riesgos en el lugar donde se desarrollará la actividad. Se debe contar con las firmas correspondientes. | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área - No desplazarse con las manos en los bolsillos. - No corre |
|  | Residuos Solidos | - Minimizar y segregación de rr.ss - Uso racional de los formatos |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Revisar el estado de la manguera antes de realizar el nivelado | Golpe / Corte | - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas inadecuadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Se procede a realizar el nivelado de la manguera, colocando la manguera en el tornillo de banco. Arranque del equipo; tomando las precauciones de seguridad del caso. No debe haber personal cerca y de frente a la actividad. | Golpe / Corte | - Uso de guarda de protección - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas forzadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Contacto Eléctrico | - Puesta a tierra - Mantenimiento de equipo - Check list de pre - uso |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Operación del equipo; sujetar firmemente y ubicarse al lado contrario del giro del disco de corte para evitar impactos por proyecciones. | Corte / Exposición a proyección de partículas incandescentes | - Uso de guarda de protección - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte y lentes de seguridad |
|  | Exposición a ruido continuo | - Uso de la maquina por tiempo limitado - Rotación de personal - Uso de orejera |
|  | Exposición a Humos metálicos | - Uso de la maquina por tiempo limitado - Rotación de personal - Uso de respirador - Mantener área ventilada |
|  | Posturas forzadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Contacto Eléctrico | - Puesta a tierra - Mantenimiento de equipo - Check list de pre - uso |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
|  | Residuos Solidos | - Minimizar y segregación de rr.ss |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Se realiza la verificación del esmerilado, teniendo en cuenta que tiene que ser uniforme y a 90° del eje de la manguera para un prensado óptimo. | Golpe / Corte / Contacto con | - Inspección de herramientas - Uso de guante anticorte |
|  | Posturas forzadas | - Adoptar posturas adecuadas - Rotacion de trabajo - Realizar pausas activas |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |
| Técnico Supervisor / Técnico de ensamblaje - Apagar y/o desconectar el equipo, realizar el orden y limpieza del área. | Contacto Eléctrico | - Puesta a tierra - Mantenimiento de equipo - Check list de pre - uso |
|  | Caída el mismo nivel | - Mantener el orden y limpieza del área |

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido iniciar los trabajos sin contar con la orden de trabajo y herramientas de gestión debidamente firmadas.

  - Prohibido iniciar el trabajo si no se cuenta con los EPP’s específicos y/o deteriorados.

  - Prohibido usar herramientas en mal estado.

  - Prohibido iniciar los trabajos si el personal no cuenta con su autorización interna, vigente y este capacitado.

  - Prohibido el ingreso al personal no autorizado al área donde se realiza la actividad.

  - Prohibido iniciar los trabajos si no hay una buena ventilación en la zona de trabajo.

  - Prohibido iniciar los trabajos si no se realiza la inspección de los equipos.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Carlos Escriba Técnico de ensamblaje | Jorge Quispe Celestino Técnico de ensamblaje | Erick Cordova Rosello Jefe SSOMA | Enrique Gamio Alvarado Gerente General |
| Fecha: 20-05-2024 | Fecha: 21-05-2024 | Fecha: 22-05-2024 | Fecha: 24-05-2024 |