# PERSONAL

- Senior Technician Rock Tools

- Supervisor Technician Rock tools

- Rock Tools Contracts Supervisor

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2.1 Protector de cabeza con barbiquejo

2.2 Zapato de seguridad y/o bota dieléctricas metatarsales

2.3 Guantes de badana

2.4 Mameluco con cintas reflectivas

2.5 Lentes de seguridad

2.6 Respirador medio cara, con filtros para polvo y/o cartuchos para gas

2.7 Lámpara minera

2.8 Tapón auditivo y/u orejera

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Camioneta 4x4 | - Cable de batería. - Gata. - Caja de herramientas. - Cable remolque - Llave de ruedas - Cizalla | - Kit antiderrame - Botiquín de primeros auxilios - Extintor de CO2. - Conos y tacos de seguridad - Aceros de perforación (Brocas, shank, coupling, barras, tubo guía) |

# PROCEDIMIENTO.

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Verificación del vehículo y acciones previas: El conductor realizará la inspección pre-uso del vehículo antes del inicio de actividades, verificando el buen estado del mismo con el Check List de Preuso (F.EHS. SA.004), incluido el encendido y prueba de frenos. Realizar el llenado del PARE-IPERC continuo. | Emisiones de gases de combustión de camioneta | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Contar con el monitoreo de gases de combustión del vehículo (semanal). |
|  | Temperatura Extrema Frio/ Calor | Uso de overol o ropa de verano (frio/calor). |
|  | Superficies resbaladizas, irregulares, con obstaculos. | Uso de botas o zapatos en buen estado. Hacer y mantener en orden y limpieza del piso y alrededores. Evite actos inadecuados (No saltar). |
|  | Potencial de incendio (encendido del vehículo) | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Extintores accesibles y operativos. |
|  | Vehículo en movimiento | Respetar las delimitaciones de la zona de parqueo. Ante una alarma sonora ubicarse en un lugar seguro. Verificar ubicación vehículos aledaños o proximos. |
| 4.2 Abastecimiento de combustible: El abastecimiento de combustible se realizará en grifo(s) autorizado(s) por la empresa. El vehículo debe estar sin ocupantes al momento del abastecimiento de combustible. El ingreso al grifo será a una velocidad máxima de 5 Km/h, estacionar el vehículo a un costado del surtidor, apagar el motor, retirar la llave de contacto, bajar del vehículo, abrir la tapa del tanque de combustible, alejarse del vehículo y del surtidor antes de que inicie el proceso de abastecimiento. Al termino de abstecimiento de combustible, verificar que la tapa del tanque esté asegurada. Subir al vehículo y continuar con la conducción. | Derrames o potencial derrame | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Kit antiderrame (Bandeja). |
|  | Tránsito de equipos móviles | Manejo defensivo, velocidad máxima de 5 Km/h, bloqueo del área con conos de seguridad, uso de tacos de seguridad, activación freno de parqueo. |
|  | Materiales inflamables (combustibles, derivados del petroleo) | Apagar el motor. No usar celular a menos de 5 m del grifo. No fumar Conductor capacitado y entrenado en el uso de extintor. Extintores accesibles y operativos. |
|  | Superficies resbaladizas, irregulares, con obstaculos. | Uso de botas o zapatos en buen estado. Hacer y mantener en orden y limpieza del piso y alrededores. |
| 4.3 Retiro de los sunchos y seguro de los aceros El personal utilizará una cizalla para quitar los sunchos y seguros de las barras; para proceder a la liberación de los materiales | Manipulación de cizalla | Uso de herramientas estandarizadas, en buen estado debidamente inspeccionado. Uso obligatorio de guantes de badana. |
|  | Manipulación de materiales (aceros de perforación) | Verificar e inspeccionar área de trabajo. Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga maxima de 25 kg, por persona, de ser necesario solicitar apoyo de un equipo mecanico |
|  | Residuos sólidos. | Reforzamiento en manejo, clasificación y segregación de residuos sólidos según código de colores. |
| 4.4 Carguío de aceros de perforación y ubicarlos a la tolva de la camioneta Se ubicarán los aceros de perforación a la tolva de la camioneta. Para ello, contará si es necesario, con el apoyo de una persona. Debe de asegurar la carga a un punto fijo de la carrocería., considerar no exceder la carga máxima permitida por persona de 25 kg. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) en el punto de almacenamiento | Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga máxima de 25 kg por persona, de ser necesario solicitar apoyo de un equipo mecánico. No exponer las manos en la línea de fuego. Uso de guantes de badana |
| 4.5. Traslado de aceros de perforación y personal a interior mina Contar con orden de trabajo emitida por el supervisor de turno. Antes de iniciar la marcha se verificará los aceros estén asegurados en la tolva y que todos los ocupantes tengan colocados los respectivos cinturones de seguridad, que las puertas estén debidamente cerradas y que no existan personas cerca al vehículo para iniciar la marcha. Durante la conducción del vehículo, el conductor deberá respetar las señales de tránsito, límites de velocidad, el manejo en zonas sin asfalto (trochas) se debe hacer con el cambio de tracción enganchado en H4 o L4 si las condiciones así lo requieren; siempre aplicando el manejo defensivo. Al pasar por los puntos de control de vigilancia, el conductor y los ocupantes deberán identificarse, presentando su Fotocheck proporcionado por la empresa indicar lugar a dirigirse y permitir a los agentes, la revisión de los materiales o equipos que se encuentren en el vehículo. Al llegar al punto de destino, el conductor estacionará el vehículo en zonas seguras para que desciendan los pasajeros y/o descargue el material transportado. Antes de iniciar la marcha verificará que todos los ocupantes hallan descendido del vehículo, que las puertas estén debidamente cerradas y que no existan personas y/o materiales cerca al vehículo. | Fatiga y somnolencia (quedarse dormido) | Descansar 8 hrs previo al inicio de turno. |
|  | Tránsito de Peatones y animales | Manejo defensivo. La prioridad tiene el peatón y/o animales. |
|  | Condiciones climáticas adversas (Lluvias, granizo, agua, barro, nieve). | Disminuir la velocidad, encendido de neblineros y circulina. Uso tracción L4. |
|  | Espejos retrovisores empañados. | Limpiar los espejos retrovisores haciendo uso del aspersor. Para retroceder encender los faros tipo pirata y activar la alarma de retroceso |
|  | Traslado de materiales desde la tolva de la camioneta (aceros de perforación) | Respetar límites de velocidad, no exceder la carga. |
|  | Rocas sueltas en el acceso y talud inestable | Transitar por vías autorizados. Reportar condiciones inseguras en los resportes de desvíos, especificando el lugar exacto de la condición encontrada, para su repación por el área responsable. De ser necesario y posible delimitar el área insegura. |
|  | Emisiones de gases de combustión. | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Contar con el monitoreo de gases de combustión del vehículo (semanal). |
|  | Vías de tránsito inadecuadas y/o en mal estado. | No ingresar a zonas no autorizadas ni inaccesibles. Manejo defensivo. Respetar los límites de velocidad. |
|  | Equipos o maquinarias móviles. | Respetar la señalización: prohibitivas, advertencia, informativo y obligatorios. Manejo defensivo. Usar el Cinturón de seguridad obligatoriamente en mina y superficie. Respetar los límites de velocidad |
|  | Elementos de sostenimiento sobresalidos (malla electrosoldada rota, pernos, etc) | Manejo defensivo; si el conductor identifica un riesgo inminente hacia vehículo NO ingresar a la labor. Recortar y/o retirar los elementos sobresalidos. Reportar elementos sobresalidos en los reportes de desvíos, especificando el lugar exacto de la condición encontrada, para su repación por el área responsable. |
|  | Emisión de ruido | No exceder el uso de claxón. |
|  | Potencial incendio. | Cerrar llave de contacto. No fumar Conductor capacitado y entrenado en el uso de extintor. Extintores accesibles y operativos. Uso de Autorescatador en caso sea necesario (solo en interior mina). |
|  | Consumo de Hidrocarburo. | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Apagar el motor al estacionarse |
|  | Emisión de polvo | Mantener el límite de velocidad. |
| 4.6 Descarga de los aceros de perforación. bajará los aceros de la tolva de camioneta; y los ubicará en las zonas correspondientes sean tubos (vertical) o barras de perforación (horizontal). En ambos casos, se jala los aceros desde el exterior de la plataforma y luego se espera que el compañero soporte el otro extremo del acero para entre ambos dirigirse al punto de acumulación. En el caso de las barras se soporta a 30 cm del extremo de la barra y se procede a colocar ambos extremos sobre el caballete, alejado unos 15 cm de toda superfice lateral y luego se junta los aceros. | Manipulación de materiales en la plataforma de traslado. | Descarga sin exceder peso máximo de 25 kg Uso de guantes de badana |
|  | Iluminación deficiente | Verificar estado y buena iluminación del área de descarga. |
|  | Emisiones de gases de combustión. | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Contar con el monitoreo de gases de combustión del vehículo (semanal). |
| 4.4. Lavado de camioneta: El personal estacionará la camioneta, apagará el equipo y delimitará el área para realizar el lavado de la camioneta | Superficie resbaladiza | Bota metatarsales con huella antideslizante |
|  | superficie irregular | Bota metatarsales con huella antideslizante |
|  | Consumo de agua | Lavar la camioneta cada dos días, sensibilizar al personal en el uso de agua racional |
|  | Equipo encendido | El equipo debe estar apagado, parqueado con conos |
|  | Equipos en la vía | Delimitación y señalización del área cuando se realice el lavado de camioneta |
|  | Manipulación de válvulas | Uso de guantes de seguridad (showa y/ badana) |
|  | Manipulación de mangueras con agua | Al encender la válvula, no subir la potencia al máximo y usar guantes de seguridad en todo momento. |
| 4.5. Conducción del vehículo en superficie Contar con orden de trabajo emitida por el supervisor de turno y autorización previa por parte de la Gerencia de la Unidad. Iniciar con la conducción del vehículo. Cuando se traslada personal, el conductor estacionará el vehículo en zona segura para recoger a los ocupantes. Antes de iniciar la marcha se verificará que todos los ocupantes tengan colocados los respectivos cinturones de seguridad, que las puertas estén debidamente cerradas y que no existan personas cerca al vehículo para iniciar la marcha. Durante la conducción del vehículo, el conductor deberá respetar las señales de tránsito, límites de velocidad, el manejo en zonas sin asfalto (trochas) se debe hacer con el cambio de tracción enganchado en H4 o L4 si las condiciones así lo requieren; siempre aplicando el manejo defensivo. Al presentar condiciones adversas de manejo (lluvia, neblina, Nevada, barro, agua, granizada, entre otras), el conductor deberá tomar todas las previsiones de conducción necesarias para el traslado de los pasajeros y/o materiales (disminuir velocidad, encendido de neblineros, doble tracción, etc.). Al llegar al punto de destino, el conductor estacionará el vehículo en zonas seguras para que desciendan los pasajeros y/o descargue el material transportado. Antes de iniciar la marcha verificará que todos los ocupantes hallan descendido del vehículo, que las puertas estén debidamente cerradas y que no existan personas y/o materiales cerca al vehículo. No exceder las 4 Hrs continua de manejo. En caso de que en el trayecto, se presencie turbas o ataques por personas de la comunidad, se comunicará a su jefatura y al Área de RR.CC.y se mantendrá en zona segura, alejado del lugar. Para adelantar o ser sobrepasado por otro vehículo, se debe aplicar el manejo defensivo y las normas del Reglamento Nacional de Tránsito. Durante el recorrido en ruta, solo detenerse en lugares seguros y poblados, y no recoger personas extrañas en el trayecto, por ningún motivo, para evitar robos o asaltos en carretera. | Fatiga y somnoliencia (quedarse dormido) | Descansar 8 hrs previo al inicio de turno. Llenado de herramientas preventivas (hoja de ruta, declaración jurada, etc.) en Centro de Control. |
|  | Transito de Peatones y animales | Manejo defensivo. La prioridad tiene el peatón y/o animales. Respetar los límites de velocidad y señales de tránsito. |
|  | Manejo defensivo. La prioridad tiene el peatón y/o animales. Respetar los límites de velocidad y señales de tránsito. | Disminuir la velocidad, encendido de neblineros y circulina. Uso tracción L4. |
|  | Tormentas Eléctricas (superficie). | Refugiarse en la camioneta con el motor apagado. Apagar celulares y radios. |
|  | Tránsito de equipos o maquinarias móviles. | Respetar la señalización: prohibitivas, advertencia, informativo y obligatorios. Manejo defensivo. Usar el Cinturón de seguridad obligatoriamente. Respetar los límites de velocidad. |
|  | Vías de tránsito inadecuadas y/o en mal estado. | No ingresar a zonas no autorizadas ni inaccesibles. Manejo defensivo. Respetar los límites de velocidad. |
|  | Potencial incendio. | Cerrar llave de contacto. No fumar Conductor capacitado y entrenado en el uso de extintor. Extintores accesibles y operativos. |
|  | Consumo de Hidrocarburo. | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Apagar el motor al estacionarse. |
|  | Paro, manifestaciones, protestas | Mapear la ruta antes de salir con el Centro de Control de la Unidad. Tomar rutas alternas. No incitar o caer en provocaciones a manifestantes. No ofreceder dadivas de ingún tipo. Reportar inmeditamente a centro de control de manifestaciones, protestas u otros eventos que se prestaron intempestivamente para la toma de acciones inmediatas. |
| 4.6. Estacionamiento de vehículo: El estacionamiento solo es permitido en lugares asignados para este fin. Para estacionarse en áreas no asignadas, se deberá evaluar los riesgos en el lugar a estacionarse. El estacionamiento es en posición “listo para salir”, con tacos y conos de seguridad; si es en interior mina o áreas operativas en superficie (turno noche) además con circulina y luces intermitentes encendidas. Al retroceder para estacionarse usar señales auditivas (Claxon y alarmas de retroceso) y señales visuales (Luces de emergencia). El estacionamiento en las vías principales no está permitido, salvo emergencias y se deberá señalizar con conos de seguridad 40 m. delante y detrás del vehículo. Si por alguna razón el vehículo se estaciona en un área diferente a la zona de parqueo, deberá tener las luces de emergencia encendidas. Una vez estacionado el vehículo, colocar el freno de parqueo enganchado y retirar la llave de contacto. | Derrames o potencial derrame | Cumplimiento al programa de mantenimiento del vehículo; incluye mantenimientos correctivos. Kit antiderrame. |
|  | Tránsito de equipos o maquinarias móviles | Tocar 3 veces el claxon antes de iniciar la marcha de retroceso. Uso de alarma de retroceso. Guiarse con la cámara del vehículo Manejo defensivo. Usar el Cinturón de seguridad obligatoriamente. Respetar los límites de velocidad. Al descender del vehículo, cerciorarse que no haya otro vehículo pasando cerca, y bajar sosteniéndose de un punto de apoyo y camine con pasos firmes y seguros. Evite actos inadecuados (No saltar). |
|  | Superficies resbaladizas, irregulares, con obstaculos. | Uso de botas o zapatos en buen estado. Hacer y mantener en orden y limpieza del piso y alrededores. Evite actos inadecuados (No saltar). |

- RESTRICCIONES

  - No contar con la autorización de manejo para vehículo liviano (Camioneta) o no tener vigente.

  - La camioneta no cumpla con las condiciones mecánicas para continuar trabajando.

  - En caso de alerta roja por tormenta eléctrica.

  - usar el celular al momento de conducir. No contar con las herramientas de gestión (Orden de trabajo Check List de equipo, Iperc continuo).

  - Abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo.

  - Dejar el vehículo con el motor encendido al momento de descender.

  - No realizar las herramientas de gestión (PARE-IPERC continuo, check list de Preuso, prueba de frenos) y desconocer el Reglamento Interno de Tránsito

  - Exceso de ocupantes en la movilidad.

  - Conducir bajo influencias de alcohol y drogas.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Roy Meza Paul Claros Supervisor Technician Rock Tools | Dilan Villena ROCK TOOLS CONTRACT SUPERVISOR | Diego Sullcahuaman Contreras EHS Specialist | Silvia Guerra Contracts Chief |
| Fecha: 12/12/2024 | Fecha: 14/12/2024 | Fecha: 16/12/2024 | Fecha: 17/12/2024 |