# PERSONAL

- Senior Technician Rock Tools

- Supervisor Technician Rock tools

- Rock Tools Contracts Supervisor

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2.1.   Protector de cabeza con barbiquejo

2.3.   Zapato de seguridad y/o botas dieléctricas metatarsales con punta de acero

2.3.   Guantes de badana

2.4.   Mameluco con cintas reflectivas

2.5.   Lentes de seguridad

2.6.   Respirador medio caro, con filtros para polvo y/o cartuchos para gas

2.7.   Lámpara minera

2.8.   Tapón auditivo y/u orejera

2.9.   Monitor de gases

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Camioneta 4x4 - Monitor de gases |  |  |

# PROCEDIMIENTO.

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Actividades previas: • Inspeccionar la zona de trabajo. Revisar que el taller se encuentre ordenado y limpio antes de empezar con la actividad. Realizar el (X) PARE-IPREC Continuo y las herramientas de gestión. | Rocas sueltas. | En este caso. No ingresar al taller y comunicar al jefe de sección para que se realice el desatado de rocas |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |

| # Reparto de guardia: El personal supervisor realizará el reparto de guardia. | # Superficies resbaladizas, irregulares, con obstaculos. | Uso de botas o zapatos en buen estado. Hacer y mantener en orden y limpieza del piso y alrededores. # Evite actos inadecuados (No saltar). |
| --- | --- | --- |
| 4.3Ingreso a él área de trabajo mediante camioneta juntamente con el personal técnico, verificará las condiciones de: ventilación y la presencia de rocas sueltas a fin de tomar medidas correctivas y/o delimitar el área para restringir su ingreso | # Gases de mina | # Uso de monitor de gases # Ingresar cuando la labor se encuentre ventilada # Uso de respirador |
|  | # Rocas sueltas | # En este caso. No ingresar al taller y comunicar al jefe de sección para que se realice el desatado de rocas |
|  | # Temperaturas extremas ( profundización mina ) | # Hacer uso de polo con malla cuando se ingrese a mina |
|  | # juPiso a desnivel | # Ubicarse en zona segura # Usar botas antideslizantes |
|  | # Equipos móviles | # Mantener distancia de equipo persona # Hacer señal con lámpara |
|  | # Ruído de equipos | # Uso de doble protección auditiva |
| 4.4Revisión de herramientas de gestión: La inspección se hará desde el inicio del acceso al frente de trabajo, detectando las condiciones y actos subestándares, tomará y anotará las evidencias antes de abandonar la labor. Toda observación debe tener un seguimiento y debe cerrarse al 100 % y verificar en las labores el cumplimiento. | # Superficies resbaladizas, irregulares, con obstaculos. | Uso de botas o zapatos en buen estado. Hacer y mantener en orden y limpieza del piso y alrededores. # Evite actos inadecuados (No saltar). |
|  | # Temperaturas extremas ( profundización mina ) | # Hacer uso de polo con malla cuando se ingrese a mina |
|  | # Rocas sueltas | # En este caso. No ingresar al taller y comunicar al jefe de sección para que se realice el desatado de rocas |

| 4.5Ordenar por escrito los trabajos y reportar mediante correo a las áreas encargadas de levantar las observaciones. En cada guardia realizar la charla de cinco minutos. | # Mala postura | # Silla ergonómica # Pausa activas |
| --- | --- | --- |
|  | # Sobrecarga de trabajos | # Reorganizarse en cuanto a trabajos de gabinete # Pausas activas |
|  | # Acoso Laboral | # Reportar al personal encargado de recursos humas |
|  | # Generación de residuos peligrosos ( cartuchos de impresora ) | # Segregar en tachos de color rojo |
|  | # Generación de residuos ( papeles ) | # Reutilizar documentos # Reciclar papel |
|  | # Uso de iluminación de oficinas | # Hacer uso de energía eléctrica, considerar hacer uso de energía solar , abrir ventanas |

# RESTRICCIONES

# La tarea del supervisor implica la participación diaria en la reunión del cambio de guardia

# Ingreso a la labor si no tiene el EPP completo.

# No ingresar a labor con presencia de roca suelta.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Roy Meza Paul Claros Supervisor Technician Rock Tools | Dilan Villena ROCK TOOLS CONTRACT SUPERVISOR | Henry Jhonatan Contreras EHS Specialist | Silvia Guerra Contracts Chief |
| Fecha: 01/08/2024 | Fecha: 10/08/2024 | Fecha: 19/08/2024 | Fecha: 19/08/2024 |