# PERSONAL.

  - Operador de Volquete (1)

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

  - Protector de cabeza (casco) con barbiquejo

  - Lentes de seguridad

  - Tapones auditivos y/u orejeras

  - Guantes de badana

  - Zapatos de seguridad

  - Pantalón y chaleco con cintas reflectivas

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Volquete | - Martillo | - Lapicero - Tablero |

# PROCEDIMIENTO/RIESGO-IMPACTO/MEDIDAS PREVENTIVAS

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO /ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| Jefe de guardia / Supervisor. - Recibir la orden de trabajo la orden debe ser por escrita y firmada por el supervisor o jefe inmediato, | Ordenes incompletas. Pérdida en el proceso. | Las ordenes de trabajo deben ser escritas y claras para el trabajador con recomendación y gráficas. |
| Operador de Volquete - Inspección de Volquete: Ejecutar la inspección previa con el check list del equipo Volquete: niveles de lubricantes, engrase de articulaciones, mangueras hidráulicas, llantas, espárragos, entre otros. Así mismo el operador encenderá el Volquete y realizara las pruebas de levante de la tolva, marcha, bocina, frenos de parqueo, alarma de retroceso, posteriormente apagará el volquete para la culminación del check list, en caso presente fallas comunicará al supervisor, mecánico o eléctrico de turno. | Pérdida del equilibrio. Atropello. | Uso de 3 puntos de apoyo Vehículo totalmente apagado, conos de seguridad. |
| Operador de Volquete - Traslado de Arena: se coordina con vigilancia el permiso de ingreso respectivo llamar via teléfono al Nro 997 585 817. | Tráfico en la vía | Estacionarse en lugares donde exista pase vehicular |
| Operador de Volquete - Autorización de ingreso a unidad Minera: Se coordina con el agente de seguridad de la Unidad Minera para que éste verifique los documentos (Guía de Remisión, brevete, Dni, Examen médico, Sctr, Check list de pre-uso volquete, Iperc y orden de trabajo), una vez que se verifique los documentos el agente de seguridad autorizara el ingreso | Caída a diferente novel | Uso de 3 puntos de apoyo |
| Operador de Volquete - Coordinación de pesaje: El Operador se comunica con el operador de balanza para dirigirse al pesaje correspondiente (Peso Bruto). Operador de Volquete bajo la autorización del Balancero, se dirigirá a la zona de descarga (Acopio de arena GMI AMERICANA). | Caída al mismo nivel. Atropello. | Uso de 3 puntos de apoyo. Manejo defensivo e inspección de los peatones antes de iniciar la marcha. |
| Operador de Volquete - Transporte de Arena al acopio: El Operador espera la autorización de Logística GMI para movilizarse al acopio de arena GMI y le puedan indicar el lugar de descarga. | Caída en el mismo nivel. Atropello. | Uso de 3 puntos de apoyo. Manejo defensivo e inspección de los peatones antes de iniciar la marcha. |
| Operador de Volquete - Descarga de Arena en acopio: Se estaciona el Volquete en la zona designada por el Logística GMI, usa los frenos de estacionamiento del Volquete (Breake), desciende del volquete usando los 3 puntos de seguridad, procede a quitar los ganchos de seguridad de la compuerta de Tolva, sube a la cabina usando los 3 puntos de seguridad, procede levantar la tolva para la descarga correspondiente, una vez descargado la arena al 100% procede a bajar la tolva completamente hasta el nivel del chasis, usa maniobra de bocina para advertir que iniciara la marcha. | Caída en el mismo nivel. Atropello. Golpe por herramientas manuales Seccionamiento de cables de baja tensión | Uso de 3 puntos de apoyo. Manejo defensivo e inspección de los peatones antes de iniciar la marcha. Inspección de herramientas manuales Verificar que la tolva haya descendido en su totalidad. |
| Operador de Volquete - Destare de Volquete: El Volquete se traslada a Balanza para el pesaje destare correspondiente. | Caída en el mismo nivel. Atropello. | Uso de 3 puntos de apoyo. Manejo defensivo e inspección de los peatones antes de iniciar la marcha. |
| Operador de Volquete - Salida del Volquete de la UM: El Volquete se presenta en garita para verificación de que el vehículo esta saliendo vacío. | Caída en el mismo nivel. Atropello. | Uso de 3 puntos de apoyo. Manejo defensivo e inspección de los peatones antes de iniciar la marcha. |

# RESTRICCIONES.

  - Prohibido operar el equipo si no cuenta con la licencia vigente.

  - Prohibido operar el equipo si presenta fallas mecánicas, eléctricas o hidráulicas.

  - Prohibido realiza el trabajo si la orden de trabajo no se encuentra debidamente firmada por el supervisor y/o jefe inmediato y las herramientas de gestión estén debidamente rellenadas.

  - Está prohibido operar a velocidades que excedan los 30 Km/h dentro de las instalaciones mineras.

  - Queda prohibido dejar la llave de contacto.

  - Prohibido el ingreso a labores bloqueadas, abandonadas y/o taponeadas.

  - Prohibido realizar la descarga de la arena si hay un copiloto en el Volquete.

  - Prohibido que el volquete salga del área de descarga de arena si la tolva no ha descendido en su totalidad.

| Actualizado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Gabriel Esteban Huamani Jefe de Proyecto | Joel Esteban Huamani Gerente Comercial | Feliciana Huamani Poma Gerencia General |
| Fecha: 01-11-2024 | Fecha: 01-11-2024 | Fecha: 01-11-2024 |