# PERSONAL

- Técnico Afilador PPM

- Supervisor Técnico PPM

- Residente de Contrato PPM

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2.1.  Casco de seguridad con barbiquejo

2.3.  Botas dieléctricas metatarsales

2.4.  Guantes de Showa 477 y/o Guantes Showa NSK24

2.5.  Mameluco con cintas reflectivas

2.6.  Respirador silicona media cara

2.7.  Lentes de Seguridad / Sobrelentes (en caso de uso de lentes de medida) y/o Fullface

2.8.  Lámpara minera

2.9.  Protección auditiva

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Máquina Afiladora Robot ARM ESD3 | - Herramientas manuales - Vernier | - Kit antiderrame - Copas de afilado - Broca de afilado - Pintura aerosol para descarte |

# PROCEDIMIENTO, RIESGO/ASPECTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Actividades previas: • Inspeccionar la zona de trabajo. Revisar que el taller se encuentre ordenado y limpio antes de empezar con la actividad. Realizar el (X) PARE-IPERC Continuo y las herramientas de gestión. | Rocas sueltas. | En este caso. No ingresar al taller y comunicar al jefe de sección para que se realice el desatado de rocas |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
| 4.2 Inspección de máquina afiladora. El responsable de la tarea realizará la inspección de la máquina afiladora semi automática, verificando la condición y procederá a llenar el Formato de Check list de pre-uso. | Máquina afiladora con fallas mecánicas | Realizar un buen check list de máquina afiladora |
|  | Instalaciones presurizadas (tuberias agua/aire) | Verificar que las instalaciones hidraulicas cuente con whip check (estrobillo de seguridad) |
|  | Polvo. | Usar respirador de media cara de doble vía |
| 4.3 Selección de brocas . El responsable de la tarea seleccionará las brocas a aguzar con ayuda del vernier, utilizando sus guantes de showa mientras las manipula. Hacer uso de la lámpara minera para tener mayor visibilidad del área de trabajo | Manipulación de materiales (brocas y rimadoras) | Usar guantes para manipular materiales. Tomar una broca por mano |
| 4.4 Descarte de brocas Según evaluación . El responsable de la tarea usará el vernier (pie de rey) para medir el diámetro de las brocas, esta se descartará según evaluación utilizando pintura aerosol (este material peligroso debe estar correctamente rotulado con el rombo NFPA), este paso debe estar con respirador de media cara y guantes. | Uso de Pintura aerosol | Uso de las Fichas de Seguridad de materiales peligrosos Materiales deben estar rotulados con el Rombo NFPA Usar respirador de media cara de doble vía. |
|  | Manipulación de materiales (brocas y rimadoras) | Usar guantes para manipular materiales. Tomar una broca por mano |
| 4.5 Encendido de máquina afiladora. El responsable de la tarea se dispondrá a activar la conexión eléctrica, abrir la válvula de aire y agua; y comprobar que las presiones sean correctas | Conexiones eléctricas sueltas | Comprobar la presencia de tensión con el detector de voltaje y verificar la instalación del cableado. |
|  | Conexión de toma de aire desgastado o con rajaduras | Verificar el estado de las mangueras de aire antes de ser usados. |
| 4.6 Afilado de brocas. El responsable de la tarea colocará la broca o rimadoras en la mesa de afilado levantando el cabezal de máquina, luego insertará la copa de afilado en el anillo del rotor y accionar la palanca Bit Holder Switch para ajustar las brocas dentro de la mesa de afilado. Retirar las manos antes de realizar este paso. El responsable de la tarea levantará el cabezal de la máquina afiladora para posicionar manualmente el siguiente inserto que desea afilar utilizando guantes de seguridad. (Showa) El responsable de la tarea realizará el aguzado de brocas y rimadoras utilizando guantes showa, lentes de seguridad, respirador medio cara y traje impermeable y doble protección auditiva, el afilado de los insertos debe ser cuando hayan alcanzado 1/3 del diámetro de desgaste Considerar utilizar careta facial | Conexiones hidráulicas sueltas | Revisar que las conexiones no tengan rajaduras y estén en buen estado. Contar con Kit anti derrame. Contar con las Fichas de Seguridad de materiales peligrosos. Las magueras de aire deben contar con cables anti latigazos. Señalizar las mangueras para identificarlos con facilidad, según el código de colores DS-024-2016 |
|  | Conexión de toma de aire desgastado o con ajaduras | Verificar el estado de las mangueras de aire antes de ser usados |
|  | Válvula de aire abierto | Verificar que la válvula de aire este cerrado. Realizar check list pre uso. |
|  | Ruido de máquina | Señalizar los decibeles de cada máquina afiladora Uso obligatorio de doble protección auditva. |
|  | Posturas de trabajo. | Realizar pausas activas de cinco minutos |
|  | Conexiones de manguera de agua mal asegurado. | Asegurarse que las conexiones de agua estén en buen estado mediante check list pre- uso |
|  | Atasque de porta copas | Realizar engrase periódico al porta copas. Realizar limpieza del porta copas. |
|  | Consumo de agua | Reducir el consumo de agua, utilizando cilindros de agua . |
|  | Carburo de tungteno | Usar respirador de media cara de doble vía. Uso de protector visual (lentes de seguridad) |
|  | Gases metálicos de cobalto | Usar respirador de media cara de doble vía. Uso de protector visual (lentes de seguridad) |
|  | Agua residual de afilado | Uso de respirador media cara con lentes y guantes de seguridad |
| 4.7 Apagado de máquina afiladora / Orden y limpieza El responsable de la tarea una vez terminado el afilado, retirará las brocas desbloqueando el cilindro del bloqueo de la mesa de afilado cuando la máquina no se encuentre en movimiento. El responsable de la tarea levantará el cabezal, retirando la copa de afilado del anillo rotor. Apagar la máquina del tablero principal y cortar la energía eléctrica y neumática (aire) | Manipulación de materiales.( aceros ) | Usar guantes para manipular materiales. Uso de herramientas en buen estado y adecuadas para el trabajo. |
|  | Maquina energizada | Apagar la maquina afiladora |
|  | Residuos de Afilado | Los talleres deben contar con cuneta de efluentes mineros |
|  | Generación de residuos peligrosos ( pinturas spray para descarte ) | Realizar la segregación en tachos de color rojo. |

- RESTRICCIONES

  - Se paraliza la actividad, si el personal no cuenta con capacitación en Uso y Manejo de máquinas afiladoras.

  - No se realiza la actividad cuando personal no cuenta con la orden de trabajo, cuando no realice las herramientas de gestión (Iperc continuo, check list pre-uso, etc.).

  - No realizar trabajos si no se cuenta con los EPPs y/o equipos mencionados en este procedimiento

  - No contar con las herramientas de gestión de seguridad.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Joel Vega Tarazona Supervisor Técnico PPM | Aldo Gomez Castillo Supervisor General Proyectos PPM | Shirley Caballon Robles EHS Supervisor - Perú | Santiago Valdez Padilla GTM Country Manager - Perú |
| Fecha: 01/08/2025 | Fecha: 02/08/2025 | Fecha: 02/08/2025 | Fecha: 02/08/2025 |