- PERSONAL

  - Técnico de Campo

  - Supervisor Técnico PPM

  - Afilador Técnico PPM

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

  - Protector de cabeza con barbiquejo

  - Zapato de seguridad o botas

  - Guantes de badana

  - Mameluco con cintas reflectivas

- EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
|  | - Formato de vale de salida de aceros. - Vernier milimétrico - Barriles de segregación | - Brocas y rimadoras - Coupling - Shank - Barra |

- PROCEDIMIENTO, RIESGO/ASPECTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| 4.1 El personal realizará la inspección del área de trabajo donde se realiza la entrega de los aceros de perforación | Iluminación. Materiales apilados (aceros de perforación) y/o en desorden en área de tránsito peatonal. De ser el caso, usar el medidor de gases para la liberación del área. | Condiciones de iluminación de acuerdo con el anexo 37 del D.S.024-2016 E.M. de responsabilidad del encargado del área. Verificar apilamiento de material en caballetes asignados y no exponerse a zonas inseguras. Verificar orden y limpieza del área e indicar las desviaciones al responsable. Uso de epps |

| 4.2 Registrar la entrega de aceros nuevos a los operadores (vales de salida de aceros), estos deberán ser firmados por el operador y/o jefe de guardia, y personal Sandvik para la conformidad de entrega. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) | Verificar e inspeccionar área de trabajo. Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga máxima de 25 kg, por persona, uso de guantes. |
| --- | --- | --- |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
| 4.3 La entrega de brocas nuevas es únicamente a los operadores con su respectivo cambio, ya sea por vida útil o descarte prematuro. Acumular las brocas usadas en barriles asignados para esta actividad. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) | Verificar e inspeccionar área de trabajo. Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga máxima de 25 kg, por persona, uso de guantes. |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
|  | Generación de residuos sólidos (Aceros descartados) | Disponer de los aceros descartados de acuerdo al tipo de contrato. Considerar el uso de tachos amarillos. |
| 4.4 Registrar en el formato de control, la cantidad asignada al operador, a inicio de guardia y la recepción de estas al finalizar la guardia. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) | Verificar e inspeccionar área de trabajo. Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga máxima de 25 kg, por persona, uso de guantes. |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
|  | Levantamiento de materiales pesados. Iluminación del área de trabajo. | No exceder la carga mayor a 25 kg, uso de guantes |

| 4.4 Los aceros que son entregados a los equipos en labor, se tiene que registrar en los vales de atención, cargar el acero a la camioneta, en el caso de barras de mayor longitud se procede a sujetarlos correctamente y colocar cinta roja al final de la barra sobresalida. | Caída de rocas con vehículo en marcha Choque, colisiones, despistes. | No ingresar a zonas con sostenimiento deficientes. No exceder los límites de velocidad y respetar el RITRA. |
| --- | --- | --- |
| 4.5 El personal técnico debe de tener la ubicación exacta de la labor y solicitar referencia en el caso de no ubicarse correctamente, teniendo esta información se procederá con el traslado del acero haciendo uso de sus equipos de protección y comunicación. | Interacción con vehículos y/o equipos pesados. Interacción con peatones. | No exceder los límites de velocidad y respetar el RITRA. Dar preferencia al peatón. |
| 4.6 Una vez llegado a la labor el personal buscará el lugar adecuado para el estacionamiento de la camioneta, dando cumplimiento al RITRA. | Interacción con vehículos y/o equipos pesados. Interacción con peatones. | No exceder los límites de velocidad y respetar el RITRA. No estacionarse en pendiente o en lugares con excesiva presencia de agua. |
| 4.7 El personal realiza el transporte del acero de forma manual hasta el equipo, para el cual solicitará permiso al operador para el ingreso a su labor y realizará la entrega al operador o ayudante | Cargas mayores a 25 Kg Interacción humana con el equipo. Atropello. | Trasladar cargas mayores de 25 Kg entre dos personas. Solicitar autorización de ingreso al operador. |
| 4.8 Si el acero de perforación de cambio no cumplió su vida útil (rotura, doblado, plantado, pérdida física y extracción) es considerado como descarte prematuro. Debe tomarse evidencias fotográficas de los hallazgos para determinar y sustentar el tipo de descarte. Se emitirá el informe técnico correspondiente. | Generación de residuos sólidos (aceros, cartones, sunchos, cajas de madera) | Segregación en los centros de acopio (Color azul, negro, amarillo) |

| 4.9 El acero atendido en labor es con su respectivo cambio, el personal procederá a cargar este a la camioneta, para ser transportado a nuestro taller y ser descargado en el punto de acopio o almacenamiento provisional para su posterior evacuación por el área responsable. | Cargas mayores a 25 Kg. Caída al mismo nivel | Trasladar cargas mayores de 25 Kg entre dos personas. Transitar por áreas sin obstáculos. |
| --- | --- | --- |
| 4.10 Cuando un acero nuevo es solicitado en labor, y el personal Sandvik determina que no es necesario el cambio, previa evaluación técnica, devuelve al ítem al taller de afilado. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) Cargas mayores a 25 Kg. Caída al mismo nivel | Trasladar cargas mayores de 25 Kg entre dos personas. Transitar por áreas sin obstáculos. |
| 4.11 Orden y limpieza finalizando la entrega de los aceros de perforación. | Generación de residuos sólidos (Cartones, sunchos, cajas de madera) | Segregación en los centros de acopio (Color azul, negro, amarillo) |

- RESTRICCIONES

  - No haber realizado el llenado del IPERC continuo de la actividad.

  - No contar con la orden de trabajo firmada por el supervisor responsable.

  - No tener los EPP necesarios para el desarrollo de la actividad.

  - No contar con acceso libre al taller donde se encuentran los aceros de perforación.

  - Exceder el peso máximo por persona de 25 Kg para Varones y 15 Kg para Mujeres

  - No ingresar a áreas donde no haya el sostenimiento y ventilación adecuados.

| Eloaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Juan Carlos Quispe ROCK TOOLS CONTRACT SUPERVISOR | Diego Sullcahuaman EHS Specialist | Silvia Guerra Contracts Chief |
| Fecha: 25/01/2025 | Fecha: 05/02/2025 | Fecha: 7/02/2025 |