- PERSONAL

  - Técnico de Campo o

  - Supervisor Técnico PPM

  - Afilador Técnico PPM

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

  - Casco tipo Jockey con su portalámparas y barbiquejo.

  - Lámpara Minera.

  - Mameluco con cintas reflectivas

  - Protector respiratorio 3M serie 7500 filtro 60923.

  - Overol con cinta reflectiva.

  - Guantes de protección estándar Showa377 / Guantes Anti-impacto.

  - Botas de jebe con puntas de acero c / protección metatarsiana ANSI l/75 y C/75

  - Anteojos de seguridad, con lente clara certificación ANSI Z-87

  - Tapones auditivos

- EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
|  | - Pie de Rey o Vernier 6 ó 8. - Formato de vale de salida de aceros. - Vernier milimétrico - Barriles de segregación | - Brocas y rimadoras - Coupling - Shank - Barra - Cuaderno de Apuntes |

- PROCEDIMIENTO, RIESGO/ASPECTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| 4.1 El personal realizará la inspección del área de trabajo donde se realiza la entrega de los aceros de perforación | Iluminación. Materiales apilados (aceros de perforación) y/o en desorden en área de tránsito peatonal. De ser el caso, usar el medidor de gases para la liberación del área. | Condiciones de iluminación de acuerdo con el anexo 37 del D.S.024-2016 E.M. de responsabilidad del encargado del área. Verificar apilamiento de material en caballetes asignados y no exponerse a zonas inseguras. Verificar orden y limpieza del área e indicar las desviaciones al responsable. Uso de epps. |
| 4.2 Registrar la entrega de aceros nuevos a los operadores (vales de salida de aceros), estos deberán ser firmados por el operador y/o jefe de guardia, y personal Sandvik para la conformidad de entrega. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) | Verificar e inspeccionar área de trabajo. Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga máxima de 25 kg, por persona, uso de guantes. |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
| 4.2.La entrega de brocas nuevas es únicamente a los operadores con su respectivo cambio, ya sea por vida útil o descarte prematuro. Acumular las brocas usadas en barriles asignados para esta actividad. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) | Verificar e inspeccionar área de trabajo. Para la manipulación de materiales no exceder peso de la carga máxima de 25 kg, por persona, uso de guantes. |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
|  | Levantamiento de materiales pesados. Iluminación del área de trabajo. | No exceder la carga mayor a 25 kg, uso de guantes |
| 4.4 Los aceros que son entregados a los equipos en labor, se tiene que registrar en los vales de atención, cargar el acero a la camioneta, en el caso de barras de mayor longitud se procede a sujetarlos correctamente y colocar cinta roja al final de la barra sobresalida. | Caída de rocas con vehículo en marcha Choque, colisiones, despistes. | No ingresar a zonas con sostenimiento deficientes. No exceder los límites de velocidad y respetar el RITRA. |
| 4.5 El personal técnico debe de tener la ubicación exacta de la labor y solicitar referencia en el caso de no ubicarse correctamente, teniendo esta información se procederá con el traslado del acero haciendo uso de sus equipos de protección y comunicación. | Interacción con vehículos y/o equipos pesados. Interacción con peatones. | No exceder los límites de velocidad y respetar el RITRA. Dar preferencia al peatón |
| 4.6 Una vez llegado a la labor el personal buscará el lugar adecuado para el estacionamiento de la camioneta, dando cumplimiento al RITRA. | Interacción con vehículos y/o equipos pesados. Interacción con peatones. | No exceder los límites de velocidad y respetar el RITRA. No estacionarse en pendiente o en lugares con excesiva presencia de agua. |
| 4.7 El personal realiza el transporte del acero de forma manual hasta el equipo, para el cual solicitará permiso al operador para el ingreso a su labor y realizará la entrega al operador o ayudante | Cargas mayores a 25 Kg Interacción humana con el equipo. Atropello. | Trasladar cargas mayores de 25 Kg entre dos personas. Solicitar autorización de ingreso al operador. |
| 4.8 Si el acero de perforación de cambio no cumplió su vida útil (rotura, doblado, plantado, pérdida física y extracción) es considerado como descarte prematuro. Debe tomarse evidencias fotográficas de los hallazgos para determinar y sustentar el tipo de descarte. Se emitirá el informe técnico correspondiente. | Generación de residuos sólidos (aceros, cartones, sunchos, cajas de madera) | Segregación en los centros de acopio (Color azul, negro, amarillo) |
| 4.9 El acero atendido en labor es con su respectivo cambio, el personal procederá a cargar este a la camioneta, para ser transportado a nuestro taller y ser descargado en el punto de acopio o almacenamiento provisional para su posterior evacuación por el área responsable. | Cargas mayores a 25 Kg. Caída al mismo nivel | Trasladar cargas mayores de 25 Kg entre dos personas. Transitar por áreas sin obstáculos. |
| 4.10 Cuando un acero nuevo es solicitado en labor, y el personal Sandvik determina que no es necesario el cambio, previa evaluación técnica, devuelve al ítem al taller de afilado. | Manipulación de materiales (aceros de perforación) Cargas mayores a 25 Kg. Caída al mismo nivel | Trasladar cargas mayores de 25 Kg entre dos personas. Transitar por áreas sin obstáculos. |
| 4.11 Orden y limpieza finalizando la entrega de los aceros de perforación | Generación de residuos sólidos (Cartones, sunchos, cajas de madera) | Segregación en los centros de acopio (Color azul, negro, amarillo) |

- RESTRICCIONES.

  - Prohibido iniciar la actividad si no se cuenta con las herramientas de gestión debidamente firmadas por la supervisión (Orden de trabajo, Iperc Continuo, Check list de labor. Etc.).

  - En caso de que haya más de 3 tiros cortados la eliminación de estos será al final de la guardia.

  - Está totalmente prohibido utilizar la mecha que haya quedado de los tiros cortados, debiendo utilizar una nueva carga y mecha para desactivar los tiros cortados.

  - Está totalmente prohibido regresar al lugar de disparo hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos.

  - En caso de que no se escucha la detonación del disparo luego de 10 min se necesita esperar              30 min como minino para volver a inspeccionar.

  - Prohibido realizar trabajos dentro de la influencia de tiros cortados menor a 50 mts.

  - Prohibido el ingreso a labores bloqueadas, abandonadas y/o taponeadas.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Magno Victoria TECNICO DE CAMPO | Aldo Gomez SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS PPM | Shirley Caballon EHS SUPERVISOR PERU | Santiago Valdez SALES MANAGER PRODUCTS PERÚ |
| Fecha: 30/06/2025 | Fecha: 05/07/2025 | Fecha: 05/07/2025 | Fecha: 05/07/2025 |