# PERSONAL

  - Técnico de Campo o

  - Supervisor Técnico PPM

  - Afilador Técnico PPM

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2.1	Casco de seguridad con barbiquejo

2.2	Botas dieléctricas metatarsales

2.3	Guantes de cuero

2.4	Mameluco con cintas reflectivas

2.5	Lentes de seguridad

2.6	Respirador medio caro, con filtros para polvo y/o cartuchos para gas

2.7	Lámpara minera

2.8	Protección auditiva

2.9	Careta Fácil transparente

2.10

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Amoladora recta. | - Tornillo de banco | - Shanks - Broca - Coupling |

# PROCEDIMIENTO.

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| Actividades previas: 4.1. Inspeccionar la zona de trabajo. Revisar que el taller se encuentre ordenado y limpio antes de empezar con la actividad. Realizar el (X) PARE-IPREC Continuo y las herramientas de gestión | Rocas sueltas. | En este caso. No ingresar al taller y comunicar al jefe de sección para que se realice el desatado de rocas |
|  | Eventos microsísmicos. | En caso de presentar craqueleo, paralizar la actividad, bloquear la labor y comunicar inmediatamente al supervisor. |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza |
| 4.2 Inspección de herramientas de poder y tornillo de banco. El encargado de la tarea realizará la inspección de la amoladora recta/ angular mediante el check list de amoladora (cables eléctricos, puntos de conexión, etc.), check list de tornillo de banco (base asegurada, estado de la palanca, etc.) | Cables y/o conexiones en mal estado | Inspección de cables y conexiones eléctricas antes de iniciar la actividad. Usar check list de pre-uso para hacer una inspección eficiente. |
|  | Equipo en mal estado | Paralización de la actividad Cambio de equipo de trabajo |
| 4.3 Selección de aceros a marcar. El responsable de la tarea seleccionará los aceros a marcar utilizando sus guantes de showa mientras las manipula. Hacer uso de la lámpara minera para tener mayor visibilidad del área de trabajo |
|  | Manipulación de materiales ( aceros) | Usar guantes para manipular materiales. Uso de herramientas en buen estado y adecuadas para el trabajo. |
|  | Exceso de carga | Solo transporar el peso necesario, no exceder los 25 Kg. |
| 4.4. Asegurar el accesorio con ayuda del tornillo de banco . Posicionar la broca, rimadora y/o shank en el tornillo de banco usando guantes de cuero. El personal asegurará los accesorios de perforación en el tornillo de banco de forma vertical para realizar el marcado | Manipulación del tornillo de banco | Uso de guantes No exponer los dedos dentro de la linea de fuego. |
|  | Manipulación de materiales ( aceros) | Usar guantes para manipular materiales. Uso de herramientas en buen estado y adecuadas para el trabajo |
| 4.5. Realizar el marcado al accesorio con ayuda de la amoladora . El personal realizará el marcado al accesorio en forma vertical, con la ayuda de la amoladora angular para identificar la labor de trabajo donde se usará dichos accesorios, luego el acero que se está marcando se posicionará de forma horizontal para marcar con la ayuda de la amoladora recta que codificará el número de acero que se está marcando, usando careta facial, mandil de cuero, guantes de cuero, protección auditiva y respirador de media cara | Manipulación de amoladora recta | Check list pre uso adecuardo para verificar el estado operativo de la amoladroa |
|  | Manipulaciónde tornillo de banco | Uso de guantes para la actividad Realizar la inspección oportuna del tornillo de banco |
|  | Posición repetitiva al marcar las brocas y/o shank | Pausas activas |
|  | Ruido al realizar el marcado | Uso de doble protección auditiva |
|  | Amoladora recta energizada | Verficiar estado de amoladora ( cables , punto de conexión , etc) |
|  | Esquirlas de marcado de brocas y/o shank | Usar respirador y careta facial. Uso de traje de cuero ( mandil y casaca) |
| 4.6 Ejercer la fuerza hacia el accesorio. el marcado debe realizarse usando ambas manos y la proyección de las partículas debe ser opuesto al personal que realiza la actividad | Movimientos repetitivos | Realizar pausas activas |
| 4.7 Repaso de marcado: | Manipulación de amoladora recta | Uso de guantes de nitrilo rugoso media caña. |
|  | Desgaste de tornillo de banco | Realizar la inspección oportuna del tornillo de banco |
|  | Ruido | Uso de doble protección auditiva |
| 4.8 Orden y limpieza. Desconectar y ubicar la amoladora en el locker, realizar orden y limpieza del área recogiendo los residuos metálicos producto del marcado y segregar en los contenedores de color amarillo. | Generación de residuos no peligrosos | Segregar los reiduos en el tacho de color amarillo terminada la tarea |
|  | Brocas y/o shank desornedadas y fuera de sus cajas. | Guardar las brocas despues del marcado, evitar lacumulación de brocas en la mesa de trabajo |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar la limpieza general de todo el taller |

# RESTRICCIONES

  - Se paraliza la actividad, si el personal no cuenta con autorización para manipulación de Herramienta de poder.

  - No se realiza la actividad, si el técnico no está capacitado en el uso de Herramientas de poder.

  - No se realiza la actividad cuando personal no cuenta con la orden de trabajo, cuando no realice las herramientas de gestión (Iperc continuo, check list pre-uso, etc.).

  - No realizar trabajos si no se cuenta con los EPPs y/o equipos mencionados en este procedimiento.

  - No contar con las herramientas de gestión de seguridad.

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Magno Victoria TECNICO DE CAMPO | Aldo Gomez SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS PPM | Shirley Caballon EHS SUPERVISOR PERU | Santiago Valdez SALES MANAGER PRODUCTS PERÚ |
| Fecha: 30/06/2025 | Fecha: 05/07/2025 | Fecha: 05/07/2025 | Fecha: 05/07/2025 |