# PERSONAL

  - Técnico de Campo o

  - Supervisor Técnico PPM

  - Afilador Técnico PPM

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2.1. 	Casco de seguridad con barbiquejo

2.2	Botas dieléctricas metatarsales

2.3	Guantes de badana

2.4	Mameluco con cintas reflectivas

2.5	Lentes de seguridad

2.6	Respirador silicona media cara

2.7	Lámpara minera

2.8	Protección auditiva

2.9       Traje de polipropileno (Tyvek)

# EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

| EQUIPOS | HERRAMIENTAS | MATERIALES |
| --- | --- | --- |
| - Máquinas afiladoras | - Juego de llaves mixtas, milimétricas y en pulgadas. - Juego de dados, palancas y extensiones. - Juego de llaves Allen y Thor. - Juego de destornilladores. - Botadores, cincel y martillo. - Manual de servicios. - Paños absorbentes. - Juego de alicates de seguros abierto y cerrado. - Combo de goma. - Alicate universal. - Alicate de presión. | - Kit antiderrame - Bandeja antiderrame |

# PROCEDIMIENTO.

| PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO | RIESGO/ASPECTO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Inspeccionar la zona de trabajo. Revisar que el taller se encuentre ordenado y limpio antes de empezar con la actividad. Realizar el (X) PARE-IPREC Continuo y las herramientas de gestión, verificando las herramientas y materiales se encuentren en buenas condiciones mediante check list, con su respectiva Orden de trabajo. Se debe manejar equipos de protección como delimitadores de seguridad. | Rocas sueltas. | En este caso. No ingresar a la labor y comunicar al jefe de sección para que se realice el desatado de rocas |
|  | Obstáculos en el piso | Realizar previamente Orden y limpieza. |
|  | Gases de mina | Monitoreo de laborar e ingresar cuando la labor se encuentre ventilada |
|  | Herramientas en mal estado, hechizas | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estandarizadas de acuerdo con la cinta del mes |
| 4.2. Bloque de equipo y fuentes de energía. Bloquear el equipo, todas las fuentes de energía del equipo a fin de evitar cualquier movimiento, utilizando el lock out y el tag out. | Partes móviles de la máquina afiladora que puedan quedar libres | Uso adecuado de candado y etiquetado de bloqueo Usar EPP completo. |
|  | Equipo energizado | Usar probadores de energía Verificar fuentes de energía (energía cero) Uso de guates dieléctricos |
|  | Partes mecánicas sueltas | Verificar que el equipo se encuentre apagado Uso de guates dieléctricos |
| 4.3 Drene el aceite del cabezal de afilado, retirando el tapón de vaciado. El encargado de la tarea al momento de realizar el mantenimiento preventivo que primero será el cambio de aceite del cabezal se debe colocar el puntal y vaciar el aceite a través del tampón de vaciado, utilizando bandejas antiderrames | Presencia de hidrocarburos. | Uso de bandeja y kit antiderrames |
|  | Presencia de hidrocarburos. | Protección con traje de polipropileno, gafas de protección, respirador |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de respirador con filtro Ficha de datos de Seguridad Rotulado de materiales peligrosos con el rombo NFPA |
| 4.4 Montar el tapón de aceite, El personal debe llenar el tapón de aceite (0.7 litros) hasta el orificio del nivel, colocar el tapón indicador y la tapa de llenado de aceite. Para este paso se utiliza la llave hexagonal | Manipulación de herramientas y torque. | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estandarizadas de acuerdo con la cinta del mes |
|  | Presencia de hidrocarburos. | Uso de bandeja y kit antiderrames |
|  | Presencia de hidrocarburos. | Protección con traje de polipropileno, gafas de protección, respirador |
| 4.5 Desmontar el cabezal de afilado desarmando ejes rodamientos, engranajes, retenes, empaques y seguros (evaluar cambio si fuese necesario). Reacondicionar y cambiar el cabezal de dispersión y del husillo exterior, desconecte la manguera de agua, que está conectada a la carcasa del cabezal de aspersión. Mantener firme el husillo interior con una llave mixta de 17 “y aflojar el husillo exterior con la herramienta para el husillo de afilado y retirar el husillo exterior. | Manipulación de herramientas y torque. | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estandarizadas de acuerdo con la cinta del mes |
|  | Presencia de hidrocarburos. | Uso de bandeja y kit antiderrames |
|  | Presencia de hidrocarburos. | Protección con traje de polipropileno, gafas de protección, respirador |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de respirador con filtro Ficha de datos de Seguridad Rotulado de materiales peligrosos con el rombo NFPA |
| 4.6. Montar mesa de afilado y cilindro neumático. Quite el anillo de bloqueo y la arandela de plástico del husillo exterior, quite la junta tórica, limpie y pula el husillo exterior; si el husillo está gastado se debe cambiar | Manipulación de herramientas y componentes menores del cabezal de aspersión. | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estandarizadas de acuerdo a la cinta del mes. |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de trapo absorbente Uso de traje de polipropileno |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de respirador con filtro Ficha de datos de Seguridad Rotulado de materiales peligrosos con el rombo NFPA |
| 4.7 Conectar bomba de agua y válvula de lavado. Retire los rodamientos de bolas, también los anillos de bloqueo, se debe montar anillos nuevos con el lado de la obturación hacia arriba y el otro hacia abajo. Monte los anillos de bloqueo y los rodamientos de bolas en la carcasa | Manipulación de herramientas y componentes menores del cabezal de aspersión. | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estándarizadas de acuerdo con la cinta del mes. |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de trapo absorbente Uso de traje de polipropileno |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de respirador con filtro Ficha de datos de Seguridad Rotulado de materiales peligrosos con el rombo NFPA |
| 4.8 Engrasar puntos de lubricación. Engrase la superficie de apoyo del husillo, coloque la junta tórico-nueva, en el interior del husillo y luego presione la carcasa en el husillo exterior, coloque la arandela de plástico y el anillo de bloqueo. Para este paso se utiliza pinza para abrir seguros. |  |  |
|  | Manipulación de herramientas y torque. | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estandarizadas de acuerdo con la cinta del mes |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de trapo absorbente Uso de traje de polipropileno |
|  | Presencia de hidrocarburos | Uso de respirador con filtro Ficha de datos de Seguridad Rotulado de materiales peligrosos con el rombo NFPA |
|  | Presencia de hidrocarburos. | Uso de bandeja y kit antiderrames |
| 4.9 Conecte suministros de aire y agua y colocar tapa protectora de la máquina afiladora. Finalmente se debe atornillar el husillo exterior con la carcasa montada en el husillo interior, se debe montar la manguera de agua en la conexión del cabezal de aspersión. Para este paso se utiliza llave mixta N°13 y llave hexagonal | Instalaciones presurizadas (tuberías agua/aire). | Verificar que las instalaciones hidráulicas cuenten con whip check (estrobillo de seguridad). |
|  | Manipulación de herramientas y torque. | Usar guantes y herramientas adecuadas para cada actividad, las herramientas deben mantenerse en buen estado y estandarizadas de acuerdo con la cinta del mes |
|  | Obstáculos en el piso. | Realizar previamente Orden y limpieza. |
|  | Objetos, Herramientas, etc. en desorden. | Realizar orden y limpieza del taller de afilado. |
| 4.10 Orden y limpieza. | Generación de residuos peligrosos | Segregación adecuada de residuos en el tacho de color rojo |

- RESTRICCIONES

  - Herramientas en mal estado.

  - No contar con autorización

  - Cuando personal no cuenta con la orden de trabajo

  - Los trabajos no se realizarán si no se ha desarrollado e PARE e IPERC Continuo.

  - No realizar trabajos si no se cuenta con los EPPs y/o equipos adecuados.

  - No realizar trabajos si él área se encuentra desordenada, sin limpiar y sin delimitar

| Actualizado por: | Revisado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Magno Victoria TECNICO DE CAMPO | Aldo Gomez SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS PPM | Shirley Caballon EHS SUPERVISOR PERU | Santiago Valdez SALES MANAGER PRODUCTS PERÚ |
| Fecha: 30/01/2026 | Fecha: 30/01/2026 | Fecha: 31/01/2026 | Fecha: 31/01/2026 |