ANEXO Nº 14
TABLA DE RIESGO DE 

CONGELAMIENTO DE LAS PARTES EXPUESTAS DEL CUERPO
	Velocidad del viento estimada (Km/hr)
	Lectura Real de Temperatura

	
	10°C
	4.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-1.1
	-6.7
	-12.2
	-17.8
	-23.3
	-28.9
	-34.4
	-40.0
	-45.6
	-51.1

	
	Temperatura Equivalente de Enfriamiento

	Calmo
	10°C
	4.4
	-1.1
	-6.7
	-12.2
	-17.8
	-23.3
	-28.9
	-34.4
	-40.0
	-45.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-51.1

	8.045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.9°C
	2.8
	-2.8
	-8.9
	-14.4
	-20.6
	-26.1
	-32.2
	-37.8
	-43.9
	-49.4
	-55.6

	16.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4°C
	-2.2
	-8.9
	-15.6
	-22.8
	-31.1
	-36.1
	-43.3
	-50.0
	-56.7
	-63.9
	-70.6

	24.135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2°C
	-5.6
	-12.8
	-20.6
	-27.8
	-35.6
	-42.8
	-50.0
	-57.8
	-65.0
	-72.8
	-80.0

	32.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0°C
	-7.8
	-15.6
	-23.3
	-31.7
	-39.4
	-47.2
	-55.0
	-63.3
	-71.1
	-78.9
	-85.0

	40.225
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-1.1°C
	-8.9
	-17.8
	-26.1
	-33.9
	-42.2
	-50.6
	-58.9
	-66.7
	-75.6
	-83.3
	-91.7

	48.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-2.2°C
	-10.6
	-18.9
	-27.8
	-36.1
	-44.4
	-52.8
	-61.7
	-70.0
	-78.3
	-87.2
	-95.6

	56.315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-2.8°C
	-11.7
	-20.0
	-28.9
	-37.2
	-46.1
	-55.0
	-63.3
	-72.2
	-80.6
	-89.4
	-98.3

	64.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-3.3°C
	-12.2
	-21.1
	-29.4
	-38.3
	-47.2
	-56.1
	-65.0
	-73.3
	-82.2
	-91.1
	-100.0

	(Velocidades del viento mayores de 64.36 Km/hr tienen poco efecto adicional)
	BAJO PELIGRO
La piel expuesta seca se puede helar en menos de 1 hora. Máximo peligro es el falso sentido de seguridad.
	MEDIANO PELIGRO 

Peligro de congelamiento en la piel expuesta en un minuto.
	PELIGRO EXTREMO
Peligro de congelamiento en la piel expuesta en 30 segundos.

	Además del congelamiento podrían aparecer otros problemas de salud en cualquier punto de esta tabla.
En cualquier caso, la ropa de trabajo deberá permitir mantener la temperatura interna del cuerpo por encima de 36°C.

	


Fuente:

VALORES LÍMITE UMBRAL PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES FÍSICOS.

Año 2009- Publicado por Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales.

PAGE  

