- ANEXO 38

- CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE AIRE

- REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL (QTo).-Cuando en la operación se utilice equipos con motor petrolero:

- La demanda de aire al interior de la mina debe ser calculada de acuerdo al literal d) del artículo 252 del reglamento, considerando la fórmula siguiente:

- QTo = QT1 + QFu

- Donde:

- QTo = Caudal total para la operación

- QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el número de trabajadores (QTr), b) el consumo de madera (QMa), c) temperatura en labores de trabajo (QTe) y d) equipos con motor petrolero (QEq)

- QFu = 15% del QT1

- A estos efectos, previamente debe determinarse lo siguiente:

- Caudal requerido por el número de trabajadores (QTr)

- QTr= F x N (m³/min)

- Donde:

- QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);

- F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a escala establecida en el artículo 247 del reglamento;

- N = Número de trabajadores de la guardia más numerosa.

- Caudal requerido por el consumo de madera (QMa)

- QMa = T x u (m3/min)

- Donde:

- QMa = Caudal requerido por toneladas de producción (m3/min)

- u = Factor de producción, de acuerdo a escala establecida en el segundo párrafo del literal d) del artículo 252 del reglamento;

- T = Producción en toneladas métricas húmedas por guardia.

| - FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL CONSUMO DE MADERA |  |
| --- | --- |
| - CONSUMO DE MADERA (%) | - FACTOR DE PRODUCCIÓN (m3/min) |
| - < 20 | - 0.00 |
| - 20 a 40 | - 0.60 |
| - 41 a 70 | - 1.00 |
| - > 70 | - 1.25 |

- Caudal requerido por temperatura en las labores de trabajo (QTe)

- QTe = Vm x A x N (m³/min)

- Donde:

- QTe = Caudal por temperatura (m³/min);

- Vm = Velocidad mínima;

- A = Área de la labor promedio;

- N = Número de niveles con temperatura mayor a 23°C, de acuerdo a escala establecida en el tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del reglamento.

| - VELOCIDAD MÍNIMA |  |
| --- | --- |
| - TEMPERATURA SECA (°C) | - VELOCIDAD MÍNIMA (m/min) |
| - < 24 | - 0.00 |
| - 24 a 29 | - 30.00 |

- Caudal requerido por equipo con motor Petrolero (QEq)

- QEq = 3 x HP x Dm x Fu (m3/min)

- Donde:

- QEq = Volumen de aire necesario para la ventilación (m3/min);

- HP = Capacidad efectiva de potencia (HPs);

- Dm = Disponibilidad mecánica promedio de los equipos (%);

- Fu = Factor de utilización promedio de los equipos (%).

- Caudal requerido por fugas (QFu)

- QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

- Donde:

- QT1 = QTr + QTe + QMa + QEq

- REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL (QTo).- Cuando en la operación no se utilicen equipos con motor petrolero:

- Debe calcularse el caudal total para la operación conforme la fórmula que se detalla a continuación y luego compararla con el caudal por el consumo de explosivos. Luego de obtener cada uno de los valores se determina como Requerimiento de Aire Total el de mayor valor.

- La demanda de aire al interior de la mina debe ser calculada de acuerdo al literal d) del artículo 252 del reglamento, considerando la fórmula siguiente:

- QTo = QT1 + QFu

- Donde:

- QTo = Caudal total para la operación

- QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el número de trabajadores (QTr), b) el consumo de madera (QMa) y c) temperatura en labores de trabajo (QTe)

- QFu = 15% del QT1

- A estos efectos, previamente debe determinarse lo siguiente:

- Caudal requerido por el número de trabajadores (QTr)

- QTr= F x N (m³/min)

- Donde:

- QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);

- F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a escala establecida en el artículo 247 del reglamento;

- N = Número de trabajadores de la guardia más numerosa.

- Caudal requerido por el consumo de madera (QMa)

- QMa = T x u (m3/min)

- Donde:

- QMa = Caudal requerido por toneladas de producción (m3/min)

- u = Factor de producción, de acuerdo a escala establecida en el segundo párrafo del literal d) del artículo 252 del reglamento;

- T = Producción en toneladas métricas húmedas por guardia.

| - FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL CONSUMO DE MADERA |  |
| --- | --- |
| - CONSUMO DE MADERA (%) | - FACTOR DE PRODUCCIÓN (m3/min) |
| - < 20 | - 0.00 |
| - 20 a 40 | - 0.60 |
| - 41 a 70 | - 1.00 |
| - > 71 | - 1.25 |

- Caudal requerido por temperatura en las labores de trabajo (QTe)

- QTe = Vm x A x N (m³/min)

- Donde:

- QTe = Caudal por temperatura (m³/min);

- Vm = Velocidad mínima;

- A = Área de la labor promedio;

- N = Número de niveles con temperatura mayor a 23°C, de acuerdo a escala establecida en el tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del reglamento.

| - VELOCIDAD MÍNIMA |  |
| --- | --- |
| - TEMPERATURA SECA (°C) | - VELOCIDAD MÍNIMA (m/min) |
| - < 24 | - 0.00 |
| - 24 a 29 | - 30.00 |

- Caudal requerido por fugas (QFu)

- QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

- Donde:

- QT1 = QTr + QTe + QMa

- Caudal requerido por consumo de explosivo (QEx)

- Cuando en la operación no se utilicen equipos con motor petrolero, debe calcularse y tenerse en cuenta la necesidad de aire requerido por consumo de explosivos, conforme lo siguiente:

- QEx = A x V x N (m3/min)

- Donde:

- QEx = Caudal de aire requerido por consumo de explosivo detonado (m3/min)

- A = Área promedio de labores (m2);

- V = Velocidad mínima requerida según norma (m/min);

- N = Número de niveles en voladura.